Atelier virtuel sur la gestion des carences de la navigation aérienne et le suivi de la mise en œuvre des ASBU, 15 au 18 Septembre 2025

Exercices

Scenario

L’Etat STATE WACAF FRENCH a promulgué un amendement AIP contenant les obstacles à proximité de l’aérodrome ANYWERE-AD dans la section ZZZZ-AD-2.10 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| Zone 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBST ID/ Designation | OBST type | OBST position | ELEV/HGT |  | Markings/ Type, color | Remarks |
| a | b | c | d |  | e | f |
| ZZZZ001 | Antenna | 5221N | 93 M | MARKED |  |  |
|  |  | 03202W |  |  |  |  |
| ZZZZ002 | Power line | 5221N | 65 M | MARKED |  |  |
|  |  | 03158W |  |  |  |  |
| ZZZZ003 | Tower | 5222N | 40 M | LGTD |  |  |
|  |  | 03154W |  |  |  |  |
| ZZZZ004 | Mobile OBST | 5222N | 28 M | NIL |  |  |
|  |  | 03154W |  |  |  |  |

Lors du traitement de l’amendement AIP, la société de codage ANYWARE-ENCODING a envoyé une requête à ANYWERE-AIS demandant la confirmation de la position et de l'altitude des obstacles publiés. N'ayant reçu aucun retour de l’AIS, ils ont envoyé un rappel avec copie à l'Autorité de l'aviation civile.

L'inspecteur AIS qui effectuait une inspection de la section AIP a soulevé la préoccupation et a été informé que la Section AIS avait reçu la demande de publication des obstacles de la part de l'exploitant de l'aéroport ANYWERE-AD. L'analyse des dossiers a montré que les données sur les obstacles ont été collectées par un expert sans compétence dans le secteur de l'aviation. De plus, les positions d'obstacles ne sont pas conformes WGS-84.

À l'interrogatoire de l'inspecteur sur le processus de vérification et de validation des données aéronautiques, la Section AIS a répondu qu'elle se fie uniquement aux données fournies par l'exploitant de l'aéroport et qu'elle publie donc les données telles qu'elles ont été reçues. Il n'existe pas de processus ni de procédure écrite pour la collecte, la vérification et la validation des données brutes avant leur publication.  Il n'existe pas d'accord formel (SLA) entre la Section AIS et les sources de données, y compris l'exploitant de l'aéroport.

- Exercice n°1 : Notification des carence

  - A partir du scenario ci-dessus, discuter en groupe pour identifier une carence de la navigation aérienne et renseigner dans le tableau suivant, le domaine minimum de notification concerné, les détails de la carence

  - Notifier individuellement sur la plate-forme AANDD, la carence identifier concernant l’Etat “ STATE WACAF FRENCH”.

NB : Afin de permettre de distinguer les notifications individuelles pour la suite des exercices, insérer au début du champs description de la carence, votre nom ou votre adresse email.

| Nom de l’Etat | STATE WACAF FRENCH |  |
| --- | --- | --- |
| Domaine Minimum notification |  |  |
| Domaine Technique |  |  |
| Reference |  |  |
| Description du domaine Min. de notification |  |  |
| Carence 1 |  |  |
| Description de la carence |  |  |
| Raison de non-élimination |  |  |
| Priorité |  |  |
| Remarques |  |  |

- Exercice n°2 : Elaboration et soumission du plan d'action de l'Etat

  - Discuter en groupe pour élaborer le plan d’action corrective de la carence identifiée et renseigner dans le tableau suivant, les actions, les structures responsables, les dates d’échéance, et les commentaires.

  - Renseigner et soumettre individuellement sur la plate-forme AANDD, le plan d’action élaboré.

| Actions Corrective de la carence 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions | Structure Responsable | Date d’échéance | Remarques |

- Exercice N°3 : Mise en œuvre du plan d'action et Soumission des preuves

- Exercice N°4 : Elaboration et Soumission du plan d'action APIRG

- Exercice N°5 : Mise en œuvre du plan d'action et Soumission des preuves