TABLE DES MATIERES

A.	Enregistrement des amendements	1

B.	Liste de références	1

C.	Liste de diffusion	1

I.	GENERALITES	1

II.	SIGLES, SYMBOLES, ABRÉVIATIONS ET TERMINOLOGIES	1

2.1	Symboles	1

2.2	Sigles et abréviations	1

2.3	Terminologie aéronautique	7

2.3.1	Termes techniques descriptifs	12

2.3.2	Terminologie des facteurs humains	16

## GENERALITES

Le présent document contient une liste de sigles, de symboles et d’abréviations pouvant être utilisés dans un rapport final.

Il sert au personnel d’enquête lors de l’élaboration des documents relatifs aux activités d’enquête (rapport de groupe, déclaration intermédiaire, rapport final,…).

## SIGLES, SYMBOLES, ABRÉVIATIONS ET TERMINOLOGIES

## Symboles

| ° | Degré [par exemple °C (température) et 1° (d’angle)] |
| --- | --- |
| % | Pour cent [par exemple 95 % de la vitesse de la soufflante (N1)] |
| ' | Minute |
| ” | Seconde |

## Sigles et abréviations

| AAC | Autorité de l’aviation civile |
| --- | --- |
| AC | Courant alternatif/Circulaire consultative |
| ACARS | Système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu |
| ACAS | Système anticollision embarqué |
| ACC | Centre de contrôle régional |
| AD | Consigne de navigabilité |
| ADF | Radiogoniomètre automatique |
| ADFR | Enregistreur de bord automatique largable |
| ADI | Indicateur d’assiette |
| ADIZ | Zone d’identification de défense aérienne |
| ADREP | Compte rendu d’accident/incident |
| ADS-B | Surveillance dépendante automatique en mode diffusion |
| ADS-C | Surveillance dépendante automatique en mode contrat |
| ADT | Suivi autonome en cas de détresse |
| AFCS | Commandes automatiques de vol |
| AFIS | Service d’information de vol d’aérodrome |
| AFTN | Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques |
| AGL | Au-dessus du niveau du sol |
| AIC | Circulaire d’information aéronautique |
| AIP | Publication d’information aéronautique |
| AIR | Enregistreur d’images embarqué |
| AIREP | Compte rendu en vol |
| AMSL | Au-dessus du niveau moyen de la mer |
| ANO | Ordre de navigation aérienne |
| AOC | Angle d’attaque |
| AOM | Permis d’exploitation aérienne |
| APP | Manuel d’utilisation de l’aéronef |
| APU | Bureau du contrôle d’approche/Contrôle d’approche/Service de contrôle d’approche Groupe auxiliaire de puissance |
| ARTCC | Centre de contrôle du trafic aérien en route |
| ASI | Anémomètre |
| ASR | Radar de surveillance d’aéroport, aussi : Compte rendu de sécurité aérienne |
| ASRS | Système de compte rendu pour la sécurité de l’aviation |
| ATC | Contrôle de la circulation aérienne |
| ATCC | Centre de contrôle de la circulation aérienne |
| ATFM | Gestion des courants de trafic aérien |
| ATIS | Service automatique d’information en région terminale |
| ATPL | Licence de pilote de ligne |
| ATS | Services de la circulation aérienne |
| AVASIS | Indicateur visuel de pente d’approche simplifié |
| C | Celsius/Centre (indicateur de piste) |
| CADC | Centrale anémo-barométrique |
| CAM | Micro de cabine de pilotage |
| CAS | Vitesse corrigée |
| CAT | Turbulence en air clair/Catégorie |
| CAVOK | Visibilité, nuages et temps meilleurs que valeurs ou conditions prescrites (nébulosité et visibilité OK) |
| CFIT | Impact sans perte de contrôle |
| CG | Centre de gravité |
| cm | Centimètre(s) |
| CND | Contrôle non destructif |
| C of A | Certificat de navigabilité |
| CPL | Licence de pilote professionnel |
| CRM | Gestion des ressources en équipe |
| CRT | Tube à rayons cathodiques |
| CTA | Région de contrôle |
| CVR | Enregistreur de conversations de poste de pilotage |
| DA | Altitude de décision |
| DA/H | Altitude/hauteur de décision |
| DAR | Enregistreur à accès direct |
| DC | Courant continu |
| DEL | Diode électroluminescente |
| DFDR | Enregistreur numérique de données de vol |
| DH | Hauteur de décision |
| DME | Dispositif de mesure de distance |
| E | Est/Longitude est |
| EAS | Équivalent de vitesse |
| ECAM | Moniteur électronique centralisé de bord |
| EEC | Commande moteur électronique |
| EFB | Sacoche de vol électronique |
| EFIS | Système d’instruments de vol électroniques |
| EGPWS | Système d’avertissement de proximité du sol amélioré |
| EGT | Température des gaz d’échappement |
| EICAS | Système d’affichage des paramètres moteurs et d’alerte de l’équipage |
| ELT | Émetteur de localisation d’urgence |
| EMI | Brouillage électromagnétique |
| EPR | Rapport de pressions moteur |
| ETA | Heure d’arrivée prévue/Arrivée prévue |
| ETD | Heure de départ prévue/Départ prévu |
| FAF | Repère d’approche finale |
| FAP | Point d’approche finale |
| FAR | Federal Aviation Regulations (des États-Unis) |
| FCMIR | Enregistrements d’interface équipage de conduite-machine |
| FCOM | Manuel d’exploitation de l’équipage de conduite (ou Manuel d’exploitation) |
| FD | Directeur de vol |
| FDAU | Module d’acquisition des données de vol |
| FDM | Gestion du poste de pilotage |
| FDR | Enregistreur de données de vol |
| FIR | Région d’information de vol |
| FIS | Service d’information de vol |
| FL | Niveau de vol |
| FMC | Ordinateur de gestion de vol |
| FMS | Système de gestion de vol |
| FOD | Dommage par corps étranger (également le corps) |
| FSS | Station d’information de vol |
| ft | Pied(s) |
| ft/min | Pieds à la minute |
| g | Accélération de la pesanteur |
| GNSS | Système mondial de navigation par satellite |
| GPS | Système mondial de localisation |
| GPWS | Dispositif avertisseur de proximité du sol |
| h | Heure(s) |
| HF | Hautes fréquences (de 3 000 à 30 000 kHz) |
| Hg | Mercure |
| hPa | Hectopascal |
| HSI | Indicateur de situation horizontale |
| HUD | Visualisation tête haute |
| HUMS | Systèmes de contrôle d’état et d’utilisation |
| Hz | Hertz (cycle par seconde) |
| IAF | Repère d’approche initiale |
| IAS | Vitesse indiquée (VI) |
| IFR | Règles de vol aux instruments |
| IIC | Enquêteur désigné |
| ILS | Système d’atterrissage aux instruments |
| IMC | Conditions météorologiques de vol aux instruments |
| INS | Système de navigation par inertie |
| IRS | Système à référence par inertie |
| ISA | Atmosphère type internationale |
| JAR | Codes communs de l’aviation |
| kg | Kilogramme(s) |
| kHz | Kilohertz |
| km | Kilomètre(s) |
| km/h | Kilomètres par heure |
| kN | Kilonewton |
| kt | Nœud(s) |
| L | Litre(s)/Gauche (indicateur de piste) |
| LDA | Distance utilisable à l’atterrissage |
| LF | Basses fréquences (de 30 à 300 kHz) |
| LLWS | Cisaillement du vent dans les basses couches |
| LLWSAS | Système avertisseur de cisaillement du vent dans les basses couches |
| LME | Liste minimale d’équipements |
| LMER | Liste minimale d’équipements de référence |
| LOFT | Entraînement type vol de ligne |
| LORAN | Système de navigation aérienne à grande distance |
| M | Nombre de Mach |
| MAC | Corde aéronautique moyenne |
| MDA | Altitude minimale de descente |
| MDA/H | Altitude/hauteur minimale de descente |
| MDH | Hauteur minimale de descente |
| MET | Météorologique/Météorologie/Services météorologiques |
| MHz | Mégahertz |
| min | Minute(s) |
| MLS | Système d’atterrissage hyperfréquences |
| mm | Millimètre(s) |
| MOC | Marge minimale (prescrite) de franchissement d’obstacles |
| MOPS | Normes de performances opérationnelles minimales |
| MSA | Altitude minimale de secteur |
| MSL | Niveau moyen de la mer |
| μ[mu] | Coefficient de frottement |
| N | Nord/Latitude nord/Newton |
| N1 | Régime du compresseur basse pression (compresseur à deux étages) ; régime de la soufflante (compresseur à trois étages) |
| N2 | Régime du compresseur haute pression (compresseur à deux étages) ; régime du compresseur pression intermédiaire (compresseur à trois étages) |
| N3 | Régime du compresseur haute pression (compresseur à trois étages) |
| NDB | Radiophare non directionnel |
| NM | Mille(s) marin(s) |
| NOTAM | Avis aux aviateurs (Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautiques, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes) |
| OAT | Température ambiante à l’extérieur de l’aéronef |
| OCA | Altitude de franchissement d’obstacles |
| OCH | Hauteur de franchissement d’obstacles |
| OCL | Limite de franchissement d’obstacles |
| OCS | Surface de franchissement d’obstacles |
| OPS | Exploitation |
| PA | Système de sonorisation |
| PANS | Procédures pour les services de navigation aérienne |
| PAPI | Indicateur de trajectoire d’approche deprécision |
| PAR | Radar d’approche de précision |
| PCU | Module de commande de la puissance |
| PIC | Pilote commandant de bord |
| PIREP | Compte rendu de pilote |
| P/N | Numéro de pièce |
| QA | Assurance de la qualité |
| QAR | Enregistreur à accès rapide |
| QFE | Pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (ou au seuil de la piste) (calage altimétrique pour indiquer la hauteur au-dessus de l’aérodrome) |
| QNH | Calage altimétrique faisant indiquer, au sol, l’altitude de l’aérodrome (calage altimétrique pour indiquer l’altitude au-dessus du niveau moyen de la mer) |
| RA | Radioaltimètre/Avis de résolution |
| RCC | Centre de coordination de sauvetage |
| RESA | Aire de sécurité d’extrémité de piste |
| RF | Radiofréquence |
| RFFS | Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie |
| RMI | Indicateur radiomagnétique |
| RNAV | Navigation de surface |
| RPM | Tours par minute |
| RTF | Radiotéléphonie |
| RVR | Portée visuelle de piste |
| s | Seconde(s) |
| S | Sud/Latitude sud |
| SAR | Recherches et sauvetage |
| SAS | Système d’augmentation de la stabilité |
| SATCOM | Communications par satellite |
| SB | Bulletin de service |
| SCAS | Système d’augmentation de la stabilité et du contrôle |
| SDR | Compte rendu de difficultés constatées en service |
| SEM | Microscope électronique à balayage |
| SI | Système international d’unités |
| SID | Départ normalisé aux instruments |
| SIGMET | Renseignements météorologiques importants (Renseignements relatifs aux phénomènes météorologiques en route et autres phénomènes dans l’atmosphère qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation aérienne) |
| SL | Lettre de service |
| SMC | Contrôle des mouvements à la surface |
| SMR | Radar de surface |
| S/N | Numéro de série |
| SPECI | Message d’observation météorologique spéciale d’aérodrome |
| SRA | Approche au radar de surveillance |
| SRGC | Recommandation de sécurité de portée mondiale |
| SRM | Manuel des réparations structurales |
| SSR | Radar secondaire de surveillance |
| STAR | Arrivée normalisée aux instruments |
| STOL | Décollage et atterrissage courts |
| SVR | Portée visuelle oblique |
| t | Tonne |
| TAF | Prévision d’aérodrome |
| TAR | Radar de surveillance de région terminale |
| TAS | Vitesse vraie (VV) |
| TAWS | Système d’avertissement et d’alarme d’impact |
| TCAS | Système d’alerte de trafic et d’évitement de collision |
| TCH | Hauteur de franchissement du seuil |
| TDP | Point de décision au décollage |
| TDZ | Zone de toucher des roues |
| TMA | Région de contrôle terminale |
| TODA | Distance utilisable au décollage |
| TORA | Distance de roulement utilisable au décollage |
| TRACON | Contrôle d’approche radar en région terminale |
| TWR | Tour de contrôle d’aérodrome/Contrôle d’aérodrome |
| UAC | Centre de contrôle de région supérieure |
| UAR | Route supérieure |
| UHF | Ultra-hautes fréquences (de 300 à 3 000 MHz) |
| ULD | Balise de localisation subaquatique |
| UTC | Temps universel coordonné |
| VASIS | Indicateur visuel de pente d’approche |
| VFR | Règles de vol à vue |
| VHF | Très hautes fréquences (de 30 à 300 MHz) VMC Conditions météorologiques de vol à vue |
| VOR | Radiophare omnidirectionnel VHF |
| VSI | Variomètre |
| VTOL | Décollage et atterrissage verticaux |
| V | VITESSES |
| V1 | Vitesse de décision |
| V2 | Vitesse de sécurité au décollage |
| VMCA | Vitesse minimale de contrôle en air libre |
| VMCL | Vitesse minimale de contrôle en approche, tous moteurs en fonctionnement |
| VMO/MMO | Vitesse maximale ou nombre de Mach maximal admissible en exploitation |
| VNE | Vitesse à ne jamais dépasser |
| VR | vitesse de rotation |
| VREF | Vitesse de référence pour l’approche et l’atterrissage, tous moteurs en fonctionnement |
| VS | Vitesse corrigée minimale en vol lors d’une manœuvre de décrochage normal |
| VS1 | Vitesse de décrochage (configuration lisse) |
| W | Ouest/Longitude ouest |

## Terminologie aéronautique

| - Accident | Événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou, dans le cas d’un aéronef sans pilote qui se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est décret, et au cours duquel : - une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve : - dans l’aéronef, ou - en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou - directement exposée au souffle des réacteurs. Sauf, s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès; ou, - l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et - qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé. Sauf, s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneus, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux pare-brise, au revêtement de fuselage (comme de petites entailles ou perforations), ou de dommages mineurs aux pales de rotor principal, aux pales de rotor anti-couple, au train d’atterrissage et ceux causés par de la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les perforations du radome); ou - L’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin sans que l’épave ait été repérée. |
| --- | --- |
| - Aéronef | Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. |
| - Blessure grave | Toute Blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui : - nécessite l’hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies; ou - se traduit par la fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez); ou - se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon; ou - se traduit par la lésion d’un organe interne; ou - se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par des brûlures affectant plus de cinq pour cent de la surface du corps; ou - résulte de l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement nocif. |
| - Blessure mortelle | Toute blessure entrainant la mort dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’accident. |
| - Cellule | Cellule Permanente d’enquêtes (entité désignée par la République de Guinée pour procéder aux enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile dans le cadre de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale). |
| - Causes | Actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui ont conduit à l’accident ou à l’incident. L’établissement des causes n’implique pas l’attribution de fautes ou la détermination d’une responsabilité administrative, civile ou criminelle. |
| - Compte rendu de données d’accident/incident | Communication électronique adressée à l’organisation de l’aviation civile internationale à l’issue de l’enquête sur l’accident ou l’incident et contenant des renseignements précis et complets avec mention des causes et des recommandations de sécurité. |
| - Compte rendu préliminaire | Communication utilisée pour diffuser promptement les renseignements obtenus dans les premières phases de l’enquête. |
| - Conseiller | Personne nommée par un État, en raison de ses qualifications, pour seconder son représentant accrédité à une enquête. |
| - Enquête | Activités menées en vue de prévenir les accidents, qui comprennent la collecte et l’analyse des renseignements, l’exposé des conclusions, la détermination des causes et/ou des facteurs contributifs et, s’il y a lieu, l’établissement de recommandations de sécurité. |
| - Enquêteur désigné | Personne chargée en raison de ses qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête. |
| - Enregistreur de bord | Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef dans le but de faciliter les enquêtes sur les accidents et incidents. Un Enregistreur de bord automatique largable (ADFR) est un enregistreur combiné installé sur un aéronef, qui peut être largué automatiquement de l’aéronef. |
| - Exploitant | toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d’exploiter un ou plusieurs aéronefs |
| - État de conception | État qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception de type. |
| - État de construction | État qui a juridiction sur l’organisme responsable de l’assemblage final d’un aéronef, d’un moteur ou d’une hélice. |
| - État contractant | État qui a rejoint l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en signant la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago). |
| - État de l’exploitant | État où l'exploitant a son siège principal d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. |
| - État d’immatriculation | État sur le registre duquel l'aéronef est inscrit. |
| - État d’occurrence | État sur le territoire duquel se produit un accident ou un incident. |
| - Exploitant | Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs. |
| - Facteurs contributifs | Actes, omissions, événements, conditions, ou combinaison de ces divers éléments, dont la suppression, l’évitement ou l’absence aurait réduit la probabilité d’un accident ou d’un incident ou la gravité de ses conséquences. L’établissement des facteurs contributifs n’implique pas l’attribution de fautes ou la détermination d’une responsabilité administrative, civile ou criminelle. |
| - Incident | Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation. |
| - Incident grave | Incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte probabilité d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer le vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou qui, dans le cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté. La différence entre un accident et un incident grave ne réside que dans le résultat. |
| - Masse maximale | Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité. |
| - Normes et pratiques recommandées internationales | Normes et pratiques recommandées internationales relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, adoptées conformement à l’article 37 de la convention de Chicago ; |
| - Personne impliquée | le propriétaire, un membre de l’équipage, l’exploitant de l’aéronef impliqué dans un accident ou un incident grave; toute personne associée à la maintenance, à la conception ou à la fabrication de l’aéronef ou à la formation de l’équipage; toute personne participant à la fourniture de services de contrôles de la navigation aérienne, de services d’informations de vol ou de services aéroportuaires, qui a fourni des services pour l’aéronef; le personnel de l’autorité nationale de l’aviation civile; |
| - Permis d’exploitation aérienne | Permis autorisant un exploitant à exercer une activité de transport aérien |
| - Proches | les plus proches membres de la famille, les proches parents ou toute personne ayant une relation étroite avec la personne victime d’un accident |
| - Recommandation de sécurité | Proposition formulée par un service d’enquêtes sur les accidents sur la base de renseignements résultant d’une enquête, en vue de prévenir des accidents ou des incidents, et qui n’a jamais pour but de créer une présomption de blâme ou de responsabilité pour l’accident ou l’incident en question. Les recommandations de sécurité peuvent non seulement provenir des enquêtes sur les accidents et sur les incidents mais aussi de diverses autres sources, notamment d’études sur la sécurité. |
| - Recommandation de sécurité de portée mondiale (SRGC) | Recommandation de sécurité concernant une carence systémique, dont la probabilité de récurrence a des conséquences importantes à l’échelle mondiale et nécessite que des mesures soient prises rapidement pour améliorer la sécurité. |
| - Représentant accrédité | Personne désignée par un État, en raison de ses qualifications, pour participer à une enquête menée par un autre État. Le représentant accrédité désigné proviendra normalement du service d’enquêtes sur les accidents de l’État. |

## Termes techniques descriptifs

Cette section contient une liste de termes techniques ayant un sens technique particulier, accompagnée d’une définition explicative.

| - Acylindrique | Pièce dont le diamètre est inégal. |
| --- | --- |
| - Affaissement | Déformation vers l’intérieur du contour original d’une pièce, habituellement causée par des différences de pression importantes. |
| - Arrachement | Condition habituellement associée au filetage des fixations ou à un isolant électrique. Enlèvement d’un matériau par la force. |
| - Arrondissage | Création d’un rebord ou d’un arrondi sur un bord métallique. |
| - Barbes | Irrégularités ou éclats pointus sur le bord ou en surface d’un matériau. |
| - Blocage | Mouvement limité, à la suite d’un effet de resserrement ou d’adhésion, qui peut résulter d’une température élevée ou basse, ou de la présence d’un corps étranger coincé dans un mécanisme. Aussi : adhésion, resserrement. |
| - Bombé | Renflement localisé vers l’extérieur, habituellement causé par une chaleur excessive ou une différence de pression localisée. Aussi : ballonné, renflé. |
| - Bosselé | Dommages causés par l’impact d’un corps étranger qui se matérialise par une impression concave en surface. Le matériau est déformé, mais rarement percé. Aussi : martelé. |
| - Bouché | S’applique à des tuyaux, conduites, tubulures, etc., totalement ou partiellement obstrués. Aussi : engorgé, obstrué. |
| - Broutage | Usure ou éraillement excessif causé par un mouvement de deux surfaces l’une contre l’autre sous haute pression. |
| - Brûlé | Oxydation destructive, habituellement causée par une température supérieure au degré de résistance du matériau. |
| - Brûlure | Résulte de l’application d’une chaleur excessive, qui se traduit habituellement par un changement de couleur ou d’apparence. On dit aussi : décoloré, surchauffé. |
| - Carbonisé | Recouvert d’un dépôt de carbone accumulé. Aussi : encrassé, calaminé. |
| - Cassé | Séparation forcée en deux ou plusieurs morceaux. Aussi : fracturé. |
| - Circuits électriques — court-circuit | Circuits où le courant ne passe pas dans les bons fils ou circuits qui ont normalement des potentiels électriques différents. |
| - Circuits électriques — mis à la masse | Circuits où le courant peut se rendre à la terre. |
| - Circuits électriques — ouverts | Circuits électriques incomplets suite à une séparation de connexions électriques. |
| - Cisaillement | Rupture sous l’effet d’une action de coupe. Aussi : coupure. |
| - Corrodé | Destruction graduelle par une action chimique. Souvent constatée sous la forme d’une couche d’oxyde à la surface du matériau. Aussi : rouillé, oxydé. |
| - Courbé | Courbe ou déviation graduelle par rapport à la ligne ou au plan original souvent causée par une force latérale ou la chaleur. |
| - Craquelures | Fines fissures en surface, habituellement causées par la chaleur. |
| - Croisés | Se dit d’un filetage endommagé par une mauvaise installation (dans le cas de fils croisés) ou de fils électriques inversés qui empêchent un appareil de fonctionner. |
| - Déchiré | Séparé par une traction. |
| - Déparié | Deux ou plusieurs pièces incorrectement montées. |
| - Dépôt | Accumulation sur une pièce d’un matériau, soit d’origine étrangère, soit d’une autre pièce sans contact direct. Aussi : encrassement, métallisation. |
| - Dépôt métallique | Transfert d’un métal à la surface d’un autre, habituellement sous l’effet d’un frottement de deux surfaces sans une lubrification adéquate. |
| - Désintégré | Séparé ou décomposé en fragments. Fracture (cassure) excessive, par exemple d’un palier. Perte totale de la forme originale. Aussi : éclaté. |
| - Distorsion | Déformation complète de la forme originale d’une pièce, habituellement attribuable à l’impact d’un corps étranger, à une tension structurelle, à un chauffage localisé excessif, ou à leur combinaison. Aussi : gonflé, tordu, gauchi. |
| - Ébréché | Endommagé sur les bords, les coins ou en surface du matériau ; habituellement causé par un impact violent et non par l’écaillement. |
| - Écaillement | Détachement d’une pellicule en surface, par exemple un revêtement ou un placage. L’écaillement se traduit par l’apparition de gros morceaux détachés de la surface ; il est précédé ou accompagné de l’apparition de cloques. Aussi : cloqué, boursouflé. |
| - Éclatement | Écaillement poussé d’un matériau qui se traduit par une surface très rugueuse. À ne pas confondre avec l’écaillement. |
| - Écrasé | Perte permanente de la courbure, au-delà des limites tolérées, habituellement causée par une compression. |
| - Effet de Brinell | Creux dans la surface circulaire du chemin d’un roulement à billes, habituellement causé par une charge répétée du roulement due à un choc. Un faux effet de Brinell correspond à une usure attribuable aux déplacements latéraux des rouleaux dans un chemin stationnaire ; le véritable effet de Brinnel étant causé par une déformation plastique du matériau. |
| - Égratignures | Marques superficielles causées par le mouvement d’un objet acéré ou d’une poussière sur une surface. Le matériau est déformé, sans être arraché. |
| - Élongation | Étirement d’une pièce, éventuellement sous l’effet des conditions d’utilisation ou d’une force excessive. Aussi : étirement. |
| - Entaille | Marque en surface causée par l’impact d’un corps étranger. Le matériau est déformé, rarement arraché. |
| - Éraflure | Entaille profonde causée par les bords acérés d’une matière étrangère. |
| - Éraillement | Usure d’un matériau par frottement. |
| - Érodé | Pièce dont le matériau a été emporté par un fluide ou un gaz ; la chaleur ou des impuretés peuvent aggraver ce phénomène. |
| - Excentricité | Pièce(s) dont le centre commun théorique est déplacé. Aussi : non concentrique. |
| - Fatigue | Défaillance progressive d’une pièce sous une charge répétée. |
| - Fissure | Séparation partielle visible d’un matériau. |
| - Fondu | Déformation de l’original attribuable à la chaleur, la friction ou la pression. |
| - Frisure | État des pointes des pales d’un compresseur ou d’une turbine recourbées par un frottement contre l’enveloppe du moteur. |
| - Frottement | Mouvement sous pression ou friction contre une autre pièce. |
| - Fusion | Combinaison de deux matériaux, habituellement causée par la chaleur, la friction ou un courant électrique. |
| - Gauchi | Déviation par rapport au plan original habituellement causée par une force latérale. Aussi : froissé, plié, déformé. |
| - Goujure | Trace laissée sur un matériau par un corps étranger. Aussi : rayure. |
| - Grippage | Blocage de pièces sous l’effet d’une expansion ou d’une contraction attribuable à des températures basses ou élevées, ou à la présence d’un corps étranger coincé dans un mécanisme, ou à l’absence de lubrifiant. Aussi : saisi, coincé, bloqué. |
| - Hors d’équerre | Pièce déformée où les surfaces ne sont plus à angles droits. |
| - Malposition | Erreur d’installation d’une pièce qui peut ainsi subir des dommages ou endommager d’autres pièces. Aussi : désaligné, inversé. |
| - Martelé | Endommagé par des coups ou impacts répétés. |
| - Phénomène d’arc | Effets visibles (marques de brûlure, métal fusionné) à la suite d’une décharge électrique entre deux bornes électriques. Aussi : Étincelle de rupture. |
| - Piqûre | Petite cavité irrégulière à la surface d’un matériau, habituellement causée par la corrosion, un écaillement ou une décharge électrique. |
| - Poreux | Matériau qui contient des vides internes. S’applique habituellement aux moulages et soudures. |
| - Ragué | Déchiré par frottement. |
| - Rayure | Sillon lisse, arrondi, cause par l’usure, habituellement plus large qu’une éraflure dont les bords sont arrondis et le fond lisse. |
| - Rupture | Séparation brusque sous l’effet d’une force élevée, d’une différence de pression, d’une grande tension appliquée localement, ou de leur combinaison. Aussi : éclatement, déchirure. |
| - Usé | Endommagé par une friction, habituellement causée par le frottement de deux pièces l’une contre l’autre avec un mouvement restreint. |
| - Usure | Dégradation d’une pièce attribuable à son utilisation. |
| - Vitrification | Apparition indésirable d’une surface dure, brillante attribuable à un frottement, à la chaleur ou à l’application d’un vernis. |

## Terminologie des facteurs humains

Cette section contient une liste de certains termes en matière de facteurs humains qu’il est possible d’utiliser lors de la rédaction du rapport final sur un accident. L’utilisation à bon escient de ces termes peut faciliter l’identification et l’explication des facteurs humains présents dans un accident.

| - Attention canalisée | État d’esprit observé lorsqu’une personne concentre toute son attention sur un stimulant à l’exclusion de tout autre. Cause des problèmes lorsque cette personne n’accomplit pas une tâche ou ne donne pas suite à une information plus prioritaire et n’est en conséquence pas en mesure d’observer ou de réagir à une situation qui appelle une attention immédiate. |
| --- | --- |
| - Biais de confirmation | Une personne qui s’attend à ce que se produise un événement particulier peut être moins en mesure de reconnaître les signes que les choses ne se déroulent pas comme prévu. |
| - Complaisance | État où le niveau d’attention consciente d’une personne est réduit par un sentiment de sécurité et de confiance en soi. L’excès de confiance et un sentiment d’ennui en sont des indices caractéristiques, qui peuvent entraîner une dégradation importante des performances. |
| - Conscience de la situation | Capacité de suivre l’évolution d’événements importants suivant leur ordre de priorité et les conditions environnantes. |
| - Désorientation spatiale | Erreur inconsciente d’orientation dans l’espace. |
| - Distraction | Interruption et réorientation de l’attention attribuable à des signes extérieurs ou à une réflexion. |
| - Fascination | État anormal d’attention où un individu observe un signe extérieur, sans y réagir. |
| - Fatigue | Diminution progressive des performances attribuable à une activité physique ou mentale excessive ou prolongée, à un manque de sommeil, à une perturbation des cycles diurnes ou à une tension attribuable à un événement de la vie privée. |
| - Fatigue aiguë | Le résultat d’une activité physique et/ou mentale excessive pendant une brève période de temps. État temporaire qui peut être corrigé par un repos adéquat. |
| - Fatigue chronique | Le résultat d’une exposition prolongée à des périodes successives de fatigue aiguë, pendant plusieurs jours ou semaines, sans périodes de repos adéquates pour récupérer. |
| - Gradient d’autorité dans le poste de pilotage | Facteurs liés à l’expérience et à la compétence relative dans un environnement donné qui déterminent le niveau d’autorité du pilote. |
| - Illusion | Perception erronée de la réalité attribuable aux limites inhérentes aux récepteurs sensoriels et/ou à la façon dont l’information est présentée ou interprétée. |
| - Inattention | État habituellement causé par un sentiment de sécurité, de confiance en soi ou l’absence d’un sentiment de menace. Un sentiment d’ennui constitue une forme d’inattention causée par un environnement sans intérêt ou peu exigeant. La complaisance en est une autre forme attribuable à un sentiment de confiance excessive, à un certain relâchement ou à un manque de motivation. |
| - Interférence des habitudes prises | Situation où un individu réagit en fonction d’habitudes prises qui ne conviennent pas compte tenu de la tâche à exécuter. |
| - Pression | Type de stress résultant des exigences imposées par des supérieurs, des pairs, des objectifs personnels, le temps, des facteurs d’environnement ou la relation entre l’homme et la machine. |
| - Saturation cognitive | Situation où la quantité d’informations à traiter est supérieure à la capacité d’attention d’un individu. |
| - Stress | État mental ou physique qui appelle une action ou un ajustement. |
| - Vigilance | Maintien d’un niveau approprié d’attention consciente à la tâche dont on est chargé. Des manques d’attention peuvent se produire lorsqu’une personne assume une tâche de supervision pendant un certain temps. |