| Reference de l’enquête : | AIG-GAB/2023/214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aéronef(s) concerné(s) : | Gabon Régional 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lieu de l’accident/incident : | Zone forestière marécageuse – Port-Gentil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf de l’évaluation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date/Heure de l’évaluation : | 12 février 2023 – 08h00 UTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTIE 1 : IDENTIFICATION DES DANGERS

| Dangers |  | A | N/A | I | N/I | Lieu/Position (Si identifié) | Observations (Pour chaque danger identifié, se référer au tableau des mesures contenues dans la PRO-OPS-01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A : Applicable/Probable ; N/A : Non Applicable ; I : Identifié ; N/I : Non identifié) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 – ENVIRONNEMENTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Météo | Précipitations |  |  |  |  |  | Fortes pluies, humidité élevée, température 32°C Zone forestière, marécageuse, difficile d’accès |
|  | Pluie | X |  |  |  |  |  |
|  | Neige |  |  |  |  |  |  |
|  | Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Sable |  |  |  |  |  |  |
|  | Poussière |  |  |  |  |  |  |
|  | Fumée |  |  |  |  |  |  |
|  | Basses températures |  |  |  |  |  |  |
|  | Hautes températures | X |  |  |  |  |  |
|  | Voile blanc |  |  |  |  |  |  |
|  | Faible visibilité |  |  |  |  |  |  |
|  | Brouillard |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempêtes de sable |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempêtes de neige |  |  |  |  |  |  |
|  | Obscurité |  |  |  |  |  |  |
| Terrain | Activités sur l’eau |  |  |  |  |  |  |
|  | Désert |  |  |  |  |  |  |
|  | Insécurité locale |  |  |  |  |  |  |
|  | Jungle | X |  |  |  |  |  |
|  | Marais |  |  |  |  |  |  |
|  | Zones montagneuses |  |  |  |  |  |  |
|  | Zones urbaines et aéroportuaires - Bruit, densité du trafic - Foule hostile |  |  |  |  |  |  |
|  | Activités sur l’eau |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 – MÉCANIQUE & ÉLECTRIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| Épaves et débris | Chute de pièces, ouverture des portes | X |  |  |  |  | Éléments de structure métallique instables Bouteilles sous pression / accumulateurs |
|  | Angles vifs/coupants en métal, verre, composites, câbles effilochés | X |  |  |  |  |  |
|  | Câbles, Câblage et chaînes | X |  |  |  |  |  |
|  | Éléments de structure instables | X |  |  |  |  |  |
|  | Prélèvements (découpes et démontages) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toute la famille « récupération de l’aéronef » |  |  |  |  |  |  |
|  | Fragilité de l’élément relevé |  |  |  |  |  |  |
|  | Fragilité du point d’ancrage |  |  |  |  |  |  |
|  | Répartition inégale du poids |  |  |  |  |  |  |
|  | Système de levage inadapté |  |  |  |  |  |  |
|  | Zone confinée, suie, poussière, sable soufflé, fumées, fibres de verre, amiante… |  |  |  |  |  |  |
|  | Autres (à préciser) : |  |  |  |  |  |  |
| Bouteilles sous pression et accumulateurs | Bouteilles et récipients d'oxygène | X |  |  |  |  |  |
|  | Extincteurs d’incendies | X |  |  |  |  |  |
|  | Bouteilles de gonflage des toboggans d’évacuation | X |  |  |  |  |  |
|  | Moyeux à ressort pour hélices |  |  |  |  |  |  |
|  | Systèmes actionnés par ressort |  |  |  |  |  |  |
|  | Amortisseurs et accumulateur de choc | X |  |  |  |  |  |
|  | Pneus | X |  |  |  |  |  |
|  | Autres (à préciser) : |  |  |  |  |  |  |
| Composants électriques | Batteries |  |  |  |  |  |  |
|  | Électrolytes |  |  |  |  |  |  |
|  | Condensateurs |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubes à rayons cathodiques |  |  |  |  |  |  |
|  | Autres (à préciser) : |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 – CHIMIQUE & RADIOACTIF |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits combustibles, hydrocarbures, carburant, additifs de carburant | Oxydes métalliques brûlés, fluoropolymères brûlés, polymères brûlés, huiles, graisses, carburants, liquides de batterie |  |  |  |  |  | Déversement de carburant, liquides hydrauliques, batteries endommagées |
|  | Kérosène et produits dérivés |  |  |  |  |  |  |
|  | - Méthylphénol - Plomb tétraéthyle Diéthyl-glycol - Méthanol et eau-méthanol - Tricrésylphosphate - Sulfure de molybdène - Xyline - Amino-aromatiques - Polytétrafluoroéthylène (PTFE) - Élastomères fluorés (Viton) |  |  |  |  |  |  |
|  | Monoxyde de carbone |  |  |  |  |  |  |
| Métaux et oxyde | Béryllium, lithium, chrome, plomb, cadmium, mercure... Oxyde d'aluminium, magnésium, titane, zinc, zirconium, bore, béryllium |  |  |  |  |  |  |
|  | Éléments radioactifs |  |  |  |  |  |  |
| Dérivés halogénés | Produits d'extinction |  |  |  |  |  |  |
| Composites et fibres de verre | - Risques d'impact et/ou de modification par le feu des composites - Fibres de verre - Fibres de carbone - Kevlar, amiante, etc |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 – BIOLOGIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| Agents pathogènes transmissibles par le sang | Virus d'immunodéficience |  |  |  |  |  |  |
|  | Hépatite B (VHB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hépatite C (HCV) |  |  |  |  |  |  |
| Contaminations et maladies transmissibles | Amibiase |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilharziose |  |  |  |  |  |  |
|  | Chikungunya |  |  |  |  |  |  |
|  | Choléra |  |  |  |  |  |  |
|  | Diphtérie |  |  |  |  |  |  |
|  | Ebola |  |  |  |  |  |  |
|  | Encéphalite |  |  |  |  |  |  |
|  | Encéphalite japonaise |  |  |  |  |  |  |
|  | Fièvre jaune |  |  |  |  |  |  |
|  | Grippe Aviaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Hépatite A |  |  |  |  |  |  |
|  | Dengue |  |  |  |  |  |  |
|  | Méningite |  |  |  |  |  |  |
|  | Myases sous cutanées |  |  |  |  |  |  |
|  | Onchocercose (cécité des rivières) |  |  |  |  |  |  |
|  | Paludisme |  |  |  |  |  |  |
|  | Peste |  |  |  |  |  |  |
|  | Poliomyélite |  |  |  |  |  |  |
|  | Rage |  |  |  |  |  |  |
|  | Tétanos |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuberculose |  |  |  |  |  |  |
|  | Typhoïde |  |  |  |  |  |  |
|  | COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| Faune sauvage |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 – RISQUES SANITAIRES ET PROFESSIONNELS |  |  |  |  |  |  |  |
| Voyages | Décalage horaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés à s’endormir |  |  |  |  |  |  |
|  | Syndrome de la "classe économique" d’avion |  |  |  |  |  |  |
|  | Mal des transports |  |  |  |  |  |  |
|  | Barotraumatisme |  |  |  |  |  |  |
|  | Zones climatisées |  |  |  |  |  |  |
|  | Autres (à préciser) : |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation, boissons, charge de travail et efforts physiques | Alimentation |  |  |  |  |  |  |
|  | Breuvages |  |  |  |  |  |  |
|  | Intoxication alimentaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Froid |  |  |  |  |  |  |
|  | Chaleur |  |  |  |  |  |  |
|  | Travail physique |  |  |  |  |  |  |
|  | Diarrhée |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciguatera |  |  |  |  |  |  |
|  | Charge de travail et horaires |  |  |  |  |  |  |
|  | Proximité de cadavres |  |  |  |  |  |  |
| Autres | Communication difficile (pas de réseau, bruit ambiant) |  |  |  |  |  |  |

Lorsqu’un risque ou une combinaison de risques apparaît inacceptable ou semble difficile à analyser ou à contrôler, le tableau ci-dessous permet de décrire les mesures préventives afin de revenir à un risque acceptable. Il doit être établi en coordination avec l’équipe d’enquête, les membres de la CPE, les experts (médecins, …) .

| Danger | Risque | Lieu | Risque acceptable ? | Mesures de maitrise (équipements, consignes, limitations et méthodes de contrôle) | GO NOGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortes pluies, humidité élevée, température 32°C | Glissade, fatigue, déshydratation |  | Non | Équipement de pluie, hydratation régulière, pauses toutes les 2h, plan d’urgence météo | GO |
| Zone forestière, marécageuse, difficile d’accès | Enlisement, blessures, isolement |  | Non | Vêtements étanches, bottes hautes, cordes, GPS, plan d’évacuation | GO |
| Éléments de structure métallique instables | Coupure, écrasement |  | Non | Délimitation de la zone, port de gants anti-coupures, casque et gilet | GO |
| Fils endommagés, court-circuits, batteries lithium | Électrocution, incendie |  |  | Déconnexion des sources, inspection visuelle, équipement isolant, extincteur CO₂ à proximité | GO |
| Déversement de carburant, batteries lithium endommagées | Inhalation toxique, incendie |  | Non | Zone sécurisée, extincteurs à proximité, port de masque filtrant | GO |
| Corps en décomposition, serpents, insectes porteurs de maladies | Choc émotionnel, stress post-traumatique, Infection, morsure, piqûre |  | Non | Vaccinations à jour, répulsif, gants étanches, trousse de secours, équipe médicale sur site, moustiquaire, | GO |
| Manutention de charges lourdes (pièces d’épave) | Douleurs musculaires, blessure dorsale |  |  | Travail en équipe, matériel de levage, consignes d’ergonomie | GO |
| Communication difficile (pas de réseau, bruit ambiant) | Retard d’alerte, perte de coordination |  |  | Radios portatives, protocole d’appel, point de contact quotidien | GO |

|  |  |  |  | Le tableau ci-dessous peut aider à déterminer le niveau d’acceptabilité du risque (inacceptable en rouge ou acceptable en orange et jaune) : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Gravité |  |  |
|  |  |  |  |  | Catastrophique A | Dangereux B | Négligeable C |
| Probabilité | Probable |  | 1 |  | A1 | B1 | C1 |
|  | Occasionnel |  | 2 |  | A2 | B2 | C2 |
|  | Improbable |  | 3 |  | A3 | B3 | C3 |
| Colonne GO/NOGO : Un NOGO dans cette colonne signifie que la mission est abandonnée parce qu’il est considéré que le risque ne peut pas être contrôlé à un niveau suffisamment bas La différence entre un « Non » dans la colonne « Risque acceptable ? » et un NOGO est que le « Non » entraîne l’imposition (en plus de l’EPI) de limites sur la nature et l’étendue des contrôle pour maintenir le risque à un niveau acceptable. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTIE 2 : IDENTIFICATION DES MESURES DE MAITRISE

1. Liste des équipements de protection nécessaires

EPI Trousse médicale Répulsif

2. Liste des vaccins nécessaires

Fièvre jaune, Tétanos, Hépatite A et B, Typhoïde

3. Consignes spécifiques / Conditions de cessation d’urgence des opérations

Lors des opérations : - Arrêt immédiat des opérations en cas de pluie intense, risque d’incendie ou effondrement d’épave - Rotation des équipes toutes les 2 à 3 heures - Gestion prudente des sources de chaleur et carburants - Prélèvements et documentation photographique avec équipement de protection complet Après les opérations réaliser un débriefing sécurité et assurer la désinfection et décontamination du matériel utilisé

4. Procédures d’urgence et personnes à contacter en cas d’urgence

Pour la mise en place d’une équipe d’appui sanitaire et d’une évacuation d’urgence. Mise en place d’un contact permanent avec le centre de coordination à installer à Port Gentil Communication radio continue Équipe médicale sur place

5. Contacts des points focaux de l’AE et personne support sur site (pompier, …)

Service des Eaux et Forêts / Environnement pour l’identification des zones protégées, gestion de la faune. Pompiers / Sécurité civile pour un appui en cas d’incendie, extraction ou assistance médicale. Forces de sécurité ou armée pour un appui logistique (hélicoptères, etc.) Entreprises locales possédant souvent du matériel adapté (grues,…).

6. Date de la séance d’information des membres de l’équipe d’enquête préalables à l’intervention sur site

12 février 2023 à 09h00 UTC

7. Lieu et planning de tenue des réunions sur site relatives à la santé et la sécurité

Quotidiennes à 18h00 sur le site

8. Références des documents annexes (comptes rendus, …)

PRO-OPS-01, FOR-OPS-05