LIVRET GO-TEAM

Aviation générale

Immatriculation ou marques d’identification

Date du déplacement :    …………………...

Usage BEA exclusivement

Coordonnées de l’EPI :

- Nom, prénom :

- Fonction :

- Service :

- Tél astreinte :

- Tél bureau :

- Tél portable :

- @mail :

Type aéronef :				    Exploitant/Propriétaire :

Date accident : 				    Lieu de l’accident (département) :

Heure locale :				    Durée de vol :

AD de départ :				    AD de destination prévue :

Type d’exploitation :

Altitude

Longitude

Latitude

Position de l’épave (appli GPS ou BOUSSOLE) :

Premières informations :

Briefing sécurité avec la permanence du BEA

| Dangers potentiels sur site | Mesures de prévention et équipements | Risque acceptable ? |
| --- | --- | --- |
| □ Accessibilité, relief, altitude, végétation |  |  |
| □ Héliportage |  |  |
| □ Conditions météo |  |  |
| □ Corps ou débris humains, sang, odeurs |  |  |
| □ Batteries |  |  |
| □ Système pyrotechnique : parachute, airbag, siège éjectable |  |  |
| □ Bouteilles d’oxygène |  |  |
| □ Extincteurs |  |  |
| □ Amortisseurs, vérins, ressorts (système calage de pas d’hélice) |  |  |
| □ Pneus entaillés |  |  |
| □ État de l’épave Brulée, retournée, éléments de structure instables, immergée |  |  |
| □ Carburant |  |  |
| □ Liquide hydraulique |  |  |
| □ Glycols |  |  |
| □ Composite |  |  |
| □ Amiante |  |  |
| □ Fumées, cendres |  |  |
| □ Électrolytes et gaz de batterie |  |  |
| □ Propane (ballons) |  |  |
| □ Autres : |  |  |

AERONEF

□     Imprimer photos aéronef

□     Manuel de vol constructeur

□     Fiche du registre des immat de la DGAC ou base OISEAU

http://www.immat.aviation-civile.gouv.fr/

□     Parachute (modèle, localisation)

SYSTEMES

□     Enregistreurs/calculateurs (présence, modèle, localisation)

□     Trajectoire Flightradar24 / Glidernet

EXPLOITATION

□     NOTAM

□     Cartes d’aérodrome (AIP, VAC, Plateforme ULM…)

□     Imprimer fond de carte (IGN ou Google Earth)

□     Dossier Aeroweb : TAF/METAR (AD départ, AD destination prévue et site accident), TEMSI, WINTEM

Enquête Judiciaire :      □  Oui       □  Non

| Procureur : |  |
| --- | --- |
| Parquet (TGI) : |  |
| Directeur d’Enquête GTA/PAF : |  |
| Unité de rattachement : |  |

Autopsie :      □  Oui       □  Non

| Coordonnées de l’IML (institut médico-légal) : |  |
| --- | --- |
| Identification des TIC (technicien d’identification criminelle) : |  |

Traçabilité :       □  Scellés judiciaires + PV de remise de scellés

□  PV de prélèvement BEA

□  Pas de prélèvement BEA

La justice est intéressée par les résultats :       □  Oui       □  Non

Examens intéressant la justice :

Coordination des examens :	□  Courrier BEA

□  Réquisition judiciaire

Lieu de stockage de l’épave :

(BGTA ou PAF, Procureur, Pilote, Passagers, club, instructeur, maintenance, témoin, propriétaire, familles...)

| Nom | Fonction/ Grade | Entité | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |

| Nom | Fonction/ Grade | Entité | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |
| E-mail : |  |  |  |

□     Brieifng

□     Sécurité

□     …..

Actions réalisées par les secours :

Orientation épave / trajectoire estimée / traces au sol ou dans végétation / pente terrain / position témoins, caméras… / distances / altitudes

Cas de l'aéronef sur l'aérodrome :

Distance par rapport à l'axe de piste / distance longitudinale depuis le seuil de piste / direction vers laquelle l'aéronef a quitté la piste / distance entre seuil de piste et la sortie de piste / QFU

Site (chaque item sera illustré par une photo)

| Description environnement (relief, végétation, obstacles, eau…) |  |
| --- | --- |
| État de la piste (contamination, hauteur herbe...) |  |
| Traces sur environnement (sol et végétation) |  |
| Orientations : - axe épave - trajectoire estimée - pente du terrain |  |
| Météo présente sur site (vent, nébulosité, visibilité, éclairage, précipitations...) |  |

Épave (chaque item sera illustré par une photo)

| Épave entière ? |  |
| --- | --- |
| Assiette à l’impact | palier, piqué, cabré |
| Roulis à l’impact | ailes horizontales, incliné à droite / gauche, sur le dos |
| Énergie à l’impact |  |
| Traces de liquides (carburant, hydraulique, huile) |  |
| Traces de feu, de suie |  |
| Obstruction Pitot et prises statiques ? |  |
| Carburant : type, quantité, répartition |  |
| Huile : type, quantité |  |
| Prélèvements : - carburant réservoir(s) - carburant pompe - huile circuit - huile bidon (+ photo) |  |

Poste de pilotage (chaque item sera illustré par une photo)

| Accéléromètre (voltige) |  |
| --- | --- |
| Alternate air |  |
| Alternateur |  |
| Batterie |  |
| Calage alti (QNH) |  |
| Ceinture/harnais |  |
| Commande parachute de secours | Actionnée, sécurité ôtée, sécurité non ôtée |
| Commandes éclairage |  |
| Dégivrage |  |
| Disjoncteurs/breakers (C/B) |  |
| EFIS (Carte SD ?) - Marque / modèle |  |
| ELT |  |
| Fréquences radio / NAV (si allumé) |  |
| Friction des commandes |  |
| GPS - Marque / modèle |  |
| Horamètre |  |
| Lunettes de soleil |  |
| Magnétos |  |
| Mixture |  |
| Pas hélice |  |
| Pompe carburant |  |
| Position sièges - Pilote - Copilote |  |
| Puissance (gaz) |  |
| Réchauffage carbu / |  |
| Réchauffage Pitot |  |
| Robinet carburant |  |
| Sélecteur carburant |  |
| Sélecteur transpondeur / code (si allumé) |  |
| Smartphone/tablette |  |

Positions des commandes (chaque item sera illustré par une photo)

|  | Commandes en cockpit | Gouvernes associées / Éléments actionnés |
| --- | --- | --- |
| Volets |  |  |
| Trims / compensateur |  |  |
| Train |  |  |
| Aérofreins |  |  |

Continuité des commandes (chaque item sera illustré par une photo)

| Tangage (assiette) |  |
| --- | --- |
| Gauchissement (roulis) |  |
| Direction (lacet) |  |
| Volets |  |
| Trims |  |

Moteur et hélice (chaque item sera illustré par une photo)

| Références (type, PN) |  |
| --- | --- |
| Traces de rotation, puissance (Impacts bord d’attaque pales, cône, couronne démarreur) |  |
| Liberté de rotation hélice |  |
| Sens de rotation |  |
| Continuité des commandes cabine > moteur |  |

Position des commandes (chaque item sera illustré par une photo)

| Aérofreins (bleu) |  |
| --- | --- |
| Largage verrière (rouge) |  |
| Largage câble (jaune) |  |
| Fonctionnement largage câble |  |
| Trim (vert) |  |
| Réglage palonniers (noir) |  |
| Train escamotable |  |
| Volets de courbure |  |
| Vidange ballasts |  |
| Sortie du moteur (planeur motorisé) |  |

Continuités (chaque item sera illustré par une photo)

| Aérofreins |  |
| --- | --- |
| Largage câble |  |
| Volets de courbure |  |

Divers (chaque item sera illustré par une photo)

| Gueuse : poids, position |  |
| --- | --- |
| Ballast : quantité eau |  |
| Aérofreins |  |
| Oxygène (Présence des canules, pression bouteille, position du sélecteur) |  |
| Flarm |  |
| Présence bouteille d’eau / casquette / sonde urinaire / lunettes de soleil |  |
| Treuil (modèle, vitesse rotation, manuel, fusibles) |  |
| Remorquage (longueur câble, valeur fusibles) |  |
| Points d’accrochage du câble, type de crochet |  |
| Longueur du câble |  |

Poste de pilotage (chaque item sera illustré par une photo)

| Pas cyclique (friction, trim, position) |  |
| --- | --- |
| Pas collectif (friction, position) |  |
| Réglage palonniers |  |
| Manette de débit et coupe-feu |  |
| Frein rotor |  |
| Doubles commandes ? (connexion élec, méca / caches de protection) |  |
| Etat de la verrière |  |

Rotor principal (chaque item sera illustré par une photo)

| État des pales |  |
| --- | --- |
| État fixation rotor / plancher mécanique |  |
| État et positions des actionneurs hydrauliques |  |
| Continuité cyclique > rotor principal |  |
| Continuité collectif > rotor principal |  |

Rotor de queue (chaque item sera illustré par une photo)

| État des pales |  |
| --- | --- |
| Continuité palonniers > RAC |  |
| État du sabot sous le rotor de queue |  |

Divers (chaque item sera illustré par une photo)

| Présence/position d’une gueuse |  |
| --- | --- |
| État des amortisseurs |  |

Transmission (chaque item sera illustré par une photo)

| Boites de transmission (BTP, BTI, BTA) : libre rotation, aspect, graissage, bouchons magnétiques |  |
| --- | --- |
| Arbre de transmission arrière : continuité, paliers, flectors, déformations |  |
| Fonctionnement de la roue libre (rotation) |  |
| Embrayage (liaison moteur / BTP BTA) |  |

Moteur (chaque item sera illustré par une photo)

| Position régulateur : manuel ou auto |  |
| --- | --- |
| Régulateur-anticipateur ou conjugaison gaz-pas |  |
| Continuité collectif > governor |  |
| Continuité poignée gaz > fuel control unit |  |
| Vanne de décharge (ouverte ou fermée) |  |
| Compresseur et turbine : état et liberté de rotation |  |
| Filtres : témoins de colmatage |  |
| Bouchons magnétiques |  |

Enveloppe (chaque item sera illustré par une photo)

| Etat général (vieillissement, décoloration, coutures… |  |
| --- | --- |
| Type de tissu (nylon /polyester/dacron) |  |
| Etat/position du système de dégonflement rapide |  |
| Etat/position du système de soupape-parachute : poulies, suspentes, cordelettes |  |
| Couleur du témoin de température maximale atteinte (pastille/plaquette située au sommet de l’enveloppe) |  |
| Présence du fanion de sécurité rouge (fusible) accroché au bord du parachute |  |
| Si fusible détaché/décroché (=dépassement de la température maximale). Rechercher le fusible dans la nacelle |  |
| Etat des plaquettes témoin de surchauffe situées autour de la couronne |  |
| Etat / absence de blocage des vantaux de rotation |  |
| Cordes de commande de l’enveloppe / continuité des cordes de manœuvre |  |

Nacelle (chaque item sera illustré par une photo)

| Liaison enveloppe/cadre de charge : état câbles, manchons, mousquetons |  |
| --- | --- |
| Type et forme de la nacelle |  |
| Présence extincteur |  |
| Notice de sécurité |  |

Brûleur (chaque item sera illustré par une photo)

| Etat du tuyau d’alimentation de carburant |  |
| --- | --- |
| Type de brûleur / nombre |  |
| Type d’alimentation des brûleurs (commune / indépendante) |  |
| Indication de chaque manomètre >3 Bars ? |  |
| Etat des injecteurs |  |

Bouteilles/Cylindres de gaz (chaque item sera illustré par une photo)

| Nombre de bouteilles présentes, Type : inox ou aluminium |  |
| --- | --- |
| Fixation / Position dans la nacelle (horiz/verti) |  |
| Etat général de la bouteille |  |
| Etat / position de la vanne phase liquide, Etat / position de la vanne phase gazeuse et de sa soupape |  |
| Indication de la jauge du manomètre de pression |  |
| Etat / position de la valve de surpression |  |
| Etat / position de la vanne / robinet de fermeture |  |

Aile (chaque item sera illustré par une photo)

| Type de voile (A, B, C, homologuée DGAC) ? |  |
| --- | --- |
| État des élévateurs et mousquetons d’accrochage |  |
| Vérification poignée de freins et le nœud d’arrêt |  |
| État /réglage des suspentes et des points de liaison avec la voile |  |
| État de la voile / des coutures |  |
| État des caissons intérieurs et des cloisons intercaissons |  |
| Position des freins et des trims/afficheurs sur les suspentes |  |

Chassis et sellette (chaque item sera illustré par une photo)

| État des crosses, du protège hélice et des liaisons châssis-sellette |  |
| --- | --- |
| Accrochage des élévateurs au châssis ou à la sellette et éventuelles sangles de sécurité |  |
| Accélérateur à main ou pied ? État, réglage ? |  |
| Emport d’un parachute de secours ventral par le pilote ? |  |

Groupe moto propulseur (chaque item sera illustré par une photo)

| Sens de rotation du moteur, poids |  |
| --- | --- |
| Position de l’axe de poussée dans le dos du pilote |  |
| Position des ancrages haut/bas |  |
| Poids de l’ensemble Pilote + Moteur => Réglages de la voile |  |

Profil d’aile et cellule (chaque item sera illustré par une photo)

| État général de l’aile |  |
| --- | --- |
| Placement / état des lattes |  |
| État des câbles et des attaches de la voile |  |
| Amarrage correct du chariot et de l’aile (position du point d’ancrage aile/chariot |  |

Commandes et gouvernes (chaque item sera illustré par une photo)

| État / débattement des éléments de commande |  |
| --- | --- |

Entretiens (récupérer leurs coordonnées)

□     Équipage et passagers

□     Familles

□     Exploitant/Aéroclub

□     Témoins visuels

□     Contrôleur/AFIS

□     Secours

□     Exploitant d’aérodrome

□     Mécanicien/Responsable atelier de maintenance

Équipage et passagers

| Nom/Prénom | Age | Fonction Position | Expérience aéro | Poids/taille | Type de blessure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Blessures (mortelles, graves ou légères) de personnes au sol :

Répartition des bagages et des sacs / Poids

Documents pilote (à photographier)

□     Licences

□     Certificat d’aptitude médicale

□     Livret de progression

□     Dossier de préparation du vol (météo, notams, masse/centrage, cartes, log nav)

□     Carnet de vol (12 derniers mois + totaux)

□     Activités particulières (documents pilote et exploitant)

Documents aéronef (à photographier)

□     Carnet de route

□     Checklists

□     Manuel de vol

□     Fiche de pesée

□     Certificat d’immatriculation

□     Certificat de navigabilité + certificat d’examen de navigabilité

□     Documents d’assurance (pour les contacts)

□     Carte d’avitaillement + tickets

□     Livrets moteur/cellule/hélice

Documents exploitant (à photographier)

□     MANEX / MAP

□     Baptême de l’air / autorisation d’emport

□     Relire checklists :

- Examen du site et de l’épave

- Exploitation

□     Photos relevage

□     Statut de l’épave (si pas prélevée)

□     PV de prélèvement

□     Partage des photos

□     Équipements contaminés dans sac poubelle

□     Matériel oublié sur site ?

□     Statut judiciaire de l’enquête (remplir onglet Justice)

□     Contacts des personnes présentes

□     CR à la permanence (téléphone)

Version 1.0 (2020)

BEA

Bureau d’Enquêtes et d’Analyses

pour la Sécurité de l’Aviation civile

+ 33 1 49 92 72 00

Aéroport du Bourget - Zone Sud
Bât. 153 - 10 rue de Paris

F–93352 Le Bourget Cedex