Atelier relatif aux cadres de planification de la navigation aérienne

Du 28 septembre au 1er octobre 2026

Hybride, Dakar, Senegal

Exercice

Scenario

L'aéroport XYZV de “ WACAF-LAND” est un aéroport international accueillant 30 mouvements par jour, principalement opéré la nuit (après 0800pm). La piste est orientée 12-30, la piste 30 étant l'approche privilégiée.  Le code de l'aéroport est 4E avec une approche de précision de catégorie I sur la piste 30.

Les feux d'approche de la piste 30 ont été vandalisés il y a deux ans (2024) et ne sont plus opérationnels depuis. L'exploitant de l'aéroport a publié un NOTAM pour informer la communauté aéronautique de l'indisponibilité du balisage lumineux d'approche. Cependant, en raison d'un manque de fonds, le balisage lumineux d'approche n'a pas encore été réparé et le même NOTAM est toujours en vigueur.

Le 3 avril 2026 à 22h15, sous une pluie battante, un B747-400 a perdu le contrôle directionnel et toute action de freinage après avoir touché le sol sur la piste de 45 mètres de large. L'avion a dévié de la piste et est entré en collision avec un canal à ciel ouvert situé à 100 m de l'axe de la piste avant de s'immobiliser. Le pilote a signalé que les marques de toucher des roues n'étaient pas visibles et que la piste était glissante. L'enquête a révélé que l'exploitant de l'aéroport n'a effectué aucune activité de maintenance sur la piste depuis avril 2025, en particulier le dégommage ou le rafraîchissement des marques au sol.  De plus, il a également été établi que l'exploitant de l'aéroport n'avait pas encore mis en place de procédures pour signaler l'état de la surface de la piste aux pilotes à l'aide du format de compte rendu global (GRF).

- Exercice n°1 : Notification des carences

  - A partir du scenario ci-dessus, discuter en groupe pour identifier une carence de la navigation aérienne et renseigner dans le tableau suivant, le domaine minimum de notification concerné, ainsi que les détails de la carence

| Nom de l’Etat | ETAT WACAF AOP |  |
| --- | --- | --- |
| Domaine Minimum notification |  |  |
| Domaine Technique |  |  |
| Reference |  |  |
| Description du domaine Min. de notification |  |  |
| Carence 1 |  |  |
| Description de la carence |  |  |
| Raison de non-élimination |  |  |
| Priorité |  |  |
| Remarques |  |  |

- Exercice n°2 : Elaboration et soumission du plan d'action de l'Etat

  - Discuter en groupe pour élaborer le plan d’action corrective de la carence identifiée et renseigner dans le tableau suivant, les actions, les structures responsables, les dates d’échéance, et les commentaires.

  - Renseigner le plan d’action élaboré.

| Actions Corrective de la carence 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions | Structure Responsable | Date d’échéance | Remarques |