SAM ATM-CNS MULTI-NE/36
- 2 -

	[image: image1.wmf]
	SAM ATM-CNS MULTI-NE/36
04/09/09


ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

Oficina Regional Sudamericana

REUNIÓN MULTILATERAL ATM/CNS ENTRE ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL,

PARAGUAY Y URUGUAY

(Lima, Perú, 14 al 18 de septiembre de 2009
Cuestión 3
Del Orden del Día:
Revisión de las Cartas de Acuerdo Operacionales (LOAs) ATS
REVISIÓN DE LA CARTA DE ACUERDO OPERACIONAL ENTRE BRASIL Y URUGUAY
(Presentada por Brasil)

	Resumen

En esta nota de estudio se presenta la propuesta de actualización de la Carta de Acuerdo Operacional entre Brasil y Uruguay con inclusión de los apéndices relativos a los procedimientos operacionales de contingencia, armonizados entre los ACC Curitiba y Montevideo.

	Referencias:

Anexo 11

PANS/ATM (Doc. 4444)

Cartas de acuerdo operacionales de los ACC involucrados


1 Antecedentes 
1.1 En conformidad con el establecido en los puntos 10.1 y 10.2 del Cap 10 (Coordinación) del PANS-ATM - Doc. 4444 - Gestión del Tránsito Aéreo, es necesario que las dependencias ATC establezcan procedimientos relativos a la coordinación que ha de efectuarse entre dependencias adyacentes de los servicios de tránsito aéreo, entre puestos de control de dichas dependencias, E tienen como objetivo definir y aplicar procedimientos pertinentes normalizados además de los procedimientos particulares en función de las características de cada región de información de vuelo.
1.2 Además de lo especificado arriba, la Reunión sobre para la Armonización de los Planes de Contingencia de la Región SAM, levada a cabo, de 17 al 21 de Septiembre de 2007, en la Oficina Regional de Lima, estableció que las medidas de contingencia, tanto de Brasil como de Uruguay, después de armonizadas, deben figurar como Apéndices a la Carta de Acuerdo Operacional entre los ACC involucrados, conforme quedó establecido en la Conclusión CONT/PLANS/2, de la Reunión sobre Planes de Contingencia de la Región SAM, levada a cabo, de 17 al 21 de Septiembre de 2007, en la Oficina Regional de Lima.
2 Discusión
2.1 En esta oportunidad estamos proponiendo los ajustes necesarios en los procedimientos de coordinación entre los ACC Curitiba y Montevideo, además del Apéndice 6, con las medidas de contingencia en caso de falla en los servicios ATS del ACC Curitiba.
2.2 Con lo mismo objetivo, esperamos agregar también el Apéndice 7, con las medidas de contingencia, en caso de falla en los servicios ATS del ACC Montevideo.

2.3 En adición a lo anterior a la luz de nuevos puntos e informaciones, la reunión podrá hacer el respectivo análisis y incorporar otros ítems que sean considerados necesarios para el mantenimiento de la seguridad operacional para los vuelos entre los espacios aéreo objetos de estas cartas de acuerdos.

3 Acción requerida

3.1 Se invita a la reunión a tomar conocimiento y analizar las actualizaciones y ajustes propuestos para las cartas de acuerdo operacionales entre Brasil y Uruguay, asimismo los procedimientos operacionales de contingencia que figuran en el Anexo 1 (uno) de esta nota de estudio, de ser el caso, y firmarla para su entrada en vigor en la fecha establecida por la reunión.

- - - - - -

ANEXO 1
1. INTRODUCCION
1.1 FECHA DE EFECTIVIDAD: -----/---------/2009
1.2 OBJETIVO
1.2.1 El objetivo de esta Carta de Acuerdo es establecer los procedimientos relativos al encaminamiento del tránsito aéreo entre las Regiones de Información de Vuelo (FIR) Montevideo y Curitiba, los puntos de transferencia de control y comunicaciones, y detallar los procedimientos de coordinación aplicables entre los Centros de Control de Área involucrados.
1.3 EXTENSIÓN
1.3.1 Los procedimientos contenidos en esta Carta de Acuerdo Operacional suplementan o detallan, cuando así se requieran, los procedimientos prescritos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los documentos pertinentes y serán aplicados a todo el tránsito aéreo que atraviese el límite común de las FIR Curitiba y Montevideo.
2. SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO
2.1. ENCAMINAMIENTO DEL TRÁNSITO AÉREO
2.1.1 RUTAS ATS
2.1.1.1 El tránsito aéreo que atraviese el límite común de las FIR indicadas, será encaminado por las rutas ATS especificadas en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) y Cartas de Ruta de los Estados afectados por este Acuerdo, en conformidad con el Apéndice 1 a esta Carta de Acuerdo Operacional.
2.1.1.2 Desde que sea hecha previa coordinación y acuerdo entre ambos los Centros de Control, se puede utilizar trayectorias que difieran de lo estipulado en el párrafo 2.1.1.1, cuando surjan circunstancias que afecten la seguridad del vuelo.
2.1.1.3 El tránsito aéreo IFR que utilice el espacio aéreo RVSM entre los FL290 y FL410, ambos los niveles inclusos, será encaminado de acuerdo con 2.1. Además, deberán utilizar los niveles de crucero contenidos en el Apéndice 2 de esta Carta, tanto para el tránsito que entre o saya de la FIR Curitiba y/o Montevideo, respectivamente.
2.1.1.4 Los procedimientos de control de tránsito en el espacio RVSM, serán como los indicados en los Apéndice 5 de esta carta de acuerdo.

2.1.1.5 El tránsito aéreo VFR que cruzar el limite común de las FIR mencionadas, deberá utilizar los niveles de crucero en conformidad con lo siguiente:
a) Ingreso en el espacio aéreo de Brasil – Curitiba:
 - El tránsito VFR que venga de la FIR Montevideo, recibirá las instrucciones del ACC Montevideo para mantener las reglas de vuelo visuales (VFR) y los niveles de vuelos en conformidad con el Anexo 2 de la OACI (Apéndice 2), solamente hasta el limite superior FL145.
b) Ingreso en el espacio aéreo de Uruguay – Montevideo:
- El tránsito VFR que venga de la FIR Curitiba, recibirá las instrucciones del ACC Curitiba para mantener las reglas de vuelo visuales (VFR) y los niveles de vuelos en conformidad con el Anexo 2 de la OACI (Apéndice 2), solamente hasta el limite superior FL195.
NOTA: Los procedimientos especificados arriba están sujetos a las modificaciones ocasionalmente publicadas por NOTAM.
2.2 INGRESO DE AERONAVES SIN PLAN DE VUELO
2.2.1 PROHIBIDO el ingreso de aeronaves a las Montevideo y Curitiba sin la presentación del Plan de Vuelo. Si una de las dependencias no recibe el Plan de Vuelo, los datos esenciales para el suministro de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo serán coordinados por los circuitos de coordinación correspondientes.
3 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO

3.1 COORDENACIÓN NECESÁRIA CUANDO SE PROPORCIONE SOLAMENTE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE VUELO Y ALERTA
3.1.1 Cuando se proporcione solamente los servicios de información de vuelo y alerta, se efectuará la coordinación correspondiente con respecto a los vuelos VFR e IFR que atraviesen el límite común de las Regiones de Información de Vuelo. Esta coordinación incluirá la transmisión de la siguiente información sobre los vuelos en cuestión:
a)
Partes apropiadas del Plan de Vuelo actualizado;
b)
La hora en que se estime sobre el punto de transferencia acordado, y 

c)
La hora en que se efectuó el último contacto con la aeronave.

3.1.2 La información indicada se transmitirá por lo menos quince (15) minutos antes que la aeronave salga de la Región de Información de Vuelo a cargo del Centro de Control de Área que la origine.

4 SERVICIO DE CONTROL DE ÁREA
4.1 TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL Y DE COMUNICACIONES AEROTERRESTRES GENERALES
4.1.1 A menos que se coordine de otra manera, la responsabilidad para el suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo será transferida del centro transferidor al centro aceptante, cuando este último reciba indicación que la aeronave ha sobrevolado el punto de transferencia especificado para cada ruta del Apéndice 1 a esta Carta de Acuerdo Operacional, u otro punto de transferencia acordado.
4.1.2 Cuando estuvier siendo suministrado el servicio radar en ambos los ACC Curitiba y Montevideo, las transferencias de controle podrán ser hechas sin interrupción del servicio radar. Cuando tal ocurrir, además de las coordinaciones previas necesarias en conformidad con este acuerdo, el ACC transferidor notificara al ACC aceptante, cuando la aeronave cruzar los puntos de transferencia, por teléfono, las siguientes informaciones necesarias para la continuidad de los servicios radar:

a) Matricula de aeronave;

b) Código Transponder;

c) Nivel de Vuelo; e

d) Posición de la aeronave.
4.1.3 El ACC aceptante por su vez, cuando de la identificación radar positiva, seguirá suministrando el servicio radar.
4.1.4 Normalmente, las comunicaciones aeroterrestres serán transferidas Cinco (5) minutos antes de la hora en que se calcula que la aeronave llegará al punto de transferencia acordado.

4.1.5 No obstante a lo anterior, cuando las condiciones del tránsito así lo requieran, el Centro transferidor podrá retardar la transferencia de comunicaciones hasta que la aeronave notifique haber sobrevolado el punto de transferencia acordado.
4.1.6 En el momento seleccionado para efectuar la transferencia de comunicaciones aeroterrestres, el Centro transferidor autorizará a las aeronaves para que establezcan comunicación con la dependencia ATS correspondiente.

4.1.7 El centro transferidor notificará al centro aceptante las instrucciones que se hayan transmitido o que estén a punto de ser transmitidas a las aeronaves, previo a que las mismas establezcan comunicación con la dependencia ATS correspondiente.

4.1.8 . No será necesario que el Centro aceptante notifique al centro transferidor al asumir la responsabilidad indicada en el párrafo anterior, excepto se esa notificación sea solicitada por lo Centro transferidor.

4.1.9 El Centro aceptante se ajustará a los procedimientos prescritos por la OACI, en caso que no logre comunicación con la aeronave objeto de la transferencia.

4.1.10 El código SSR deberá ser incluido junto a la proposición de transferencia de control. Si no se ha asignado un código a la aeronave, lo hará el Centro aceptante, debiendo el transferidor comunicarlo oportunamente al piloto. Los cambios de código se efectuarán solamente cuando sean estrictamente necesario.

4.2 TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES Y DE COMUNICACIONES AEROTERRESTRES EN EL ESPACIO AÉREO RVSM
4.2.1 Además de los estipulados en los párrafos anteriores, los siguientes procedimientos deberán ser adoptados en caso de evolución de aeronaves en el espacio aéreo RVSM.

4.2.2 No se aceptarán transferencias entre ambos centros de control de área, de aeronaves que no estén aprobadas RVSM, con excepción de vuelos realizados por aeronaves de Estado, mantenimiento, primera entrega o humanitarias.

NOTA:
Se entiende por aeronaves de Estado aquellas utilizadas en servicios militar, aduana y servicios de policía, en conformidad con el convenio sobre aviación Civil Internacional.

4.2.3 Las aeronaves no aprobadas RVSM, a excepción a las aeronaves de Estado, mantenimiento, primera entrega o humanitarias, deberán ser transferidas con niveles de vuelo disponibles por debajo de FL 290 o por encima de FL 410.

4.3 MÍNIMOS DE SEPARACIÓN APLICABLES DURANTE LA TRANSFERENCIA DE CONTROL
4.3.1 SEPARACIÓN LONGITUDINAL
4.3.1.1 El mínimo de separación longitudinal aplicable entre los vuelos que vayan a ser transferidos al mismo nivel de crucero en la misma ruta ATS, o en rutas o trayectorias convergentes, no será inferior al que se especifica en cada caso en el Apéndice 1 a esta Carta de Acuerdo Operacional.
4.3.2 SEPARACIÓN VERTICAL
4.3.2.1 Las separaciones verticales mínima aplicable entre los vuelos que vengan a ser transferidos en ala misma ruta ATS o en rutas con trayectorias convergentes, no será inferior a lo que se especifica en la Tabla 1, abajo.
	Tabla 1

	AERONAVE
	SEPARACIÓN VERTICAL MÍNIMA

	
	ABAJO DEL
FL290
	FL290– FL410
	ARRIBA DEL FL410

	CON APROVACIÓN
RVSM
	1000 pies
	1000 pies
	2000 pies

	SIN APROVACIÓN
RVSM
	
	2000 pies*
	

	* Solamente para las aeronaves de Estado o en caso de vuelos de mantenimiento, de primera entrega o humanitarios.


4.3.3 NIVELES DE VUELO UTILIZADOS 

4.3.3.1 Los niveles de vuelo utilizables entre ambos ACC se encuentran especificados en el APÉNDICE 2 a esta Carta de Acuerdo Operacional.

4.3.3.2 La asignación de niveles de vuelo para la transferencia de responsabilidades será de acuerdo con lo indicado en el APÉNDICE 1 a esta Carta de Acuerdo Operacional correspondiendo los niveles de la columna “1” para las derrotas entre 000º a 179º y los niveles de la columna “2” para las derrotas entre 180º a 359º .  

4.3.3.3 Las aeronaves serán autorizadas a sobrevolar el punto de transferencia en vuelo nivelado, manteniendo un nivel de crucero especificado en conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

4.3.3.4 No obstante, y cuando así sea coordinado expresamente con el centro aceptante, el centro transferidor podrá autorizar a las aeronaves para que crucen el punto de transferencia en ascenso o descenso respecto al nivel de crucero convenido previamente entre ambos ACC.

4.3.3.5 El Centro transferidor no podrá cambiar el Nivel de Vuelo de una aeronave cuyo plan de vuelo ha sido coordinado, sin antes haber obtenido la aprobación del centro aceptante, excepto ante casos de emergencia y/o por condiciones meteorológicas adversas. Posteriormente, deberá informar las nuevas condiciones de vuelo al Centro aceptante, en el menor tiempo posible.

4.4 DESIGNACIÓN DE CÓDIGO SSR
4.4.1 Los ACC asignarán el código individual SSR al vuelo considerado y será incluyo en conformidad con lo indicado en el párrafo 4.1.8 y, siempre que posible lo mantendrá durante todo vuelo.
5 COORDINACION GENERAL

5.1 INTERCAMBIO DE MENSAJES
5.1.1 La coordinación previa a la transferencia de control se efectuará mediante el intercambio de los mensajes ATS prescritos para estos fines en el DOC 4444-ATM/501 (Gestión de Tránsito Aéreo) de la OACI y en especial de los siguientes asuntos:

a) RPL - Plan de vuelo repetitivo;
b) FPL - Plan de vuelo presentado;
c) CPL – Plano de Vuelo Autorizado;
d) DEP – Despegue;
e) EST - Estimada al límite;
f) CHG – Modificación;
g) CDN – Coordinación;
h) ALR – Alerta;
i) DLA – Demora; y
j) ACP – Aceptación.
5.1.2 El intercambio de información de mensaje ATS y la coordinación previa a la transferencia de control entre los ACC Curitiba y Montevideo se efectuarán, normalmente, por medios primarios o secundarios, como se indica en el Apéndice 3 a esta Carta de Acuerdo Operacional.
5.1.3 En las direcciones de los mensajes ATS se utilizarán del indicador del lugar publicado por la OACI, los designativos de cuatro (4) letras definidos para cada uno de los ACC.

5.1.4 Será utilizado el Circuito Oral ATS como medio principal de coordinación entre los ACC involucrados.

5.1.5 En caso de falla del Circuito Oral ATS, serán utilizados, como medios alternativos, los siguientes sistemas:
a)
AFTN Montevideo


SUEOZQZX


AFTN Curitiba



SBCWZQZX

b) Telefax: ACC Montevideo 


00 598 2 604 0295

c) Estação de telecomunicações

00 598 2 604 0298

d) Telefone: ACC Curitiba 


55 41 33563475; 55 41 32515342
e) Sala PLN do ACC Curitiba


55 41 32515308; 55 41 32515388
5.1.6 En las direcciones de las mensajes ATS serán utilizados, después del indicador de localidad publicado por OACI, los designadores de cuatro letras de acuerdo con lo siguiente:

a) ACC - mensagens correspondentes aos vôos IFR: ZQZX (Montevidéu e Curitiba);

b) ACC- Mensagens correspondentes aos vôos VFR: ZFZX (Montevidéu) y ZQZX (Curitiba).

5.1.7 Excepto a que se refiere a la transmisión de los Planes de Vuelo Repetitivos, los cuales serán objetos de otra carta de acuerdo, el intercambio de informaciones se efectuara normalmente en conformidad con el Anexo 3 de esa Carta de Acuerdo

5.1.8 El centro transferidor notificará al centro aceptante los cambios importantes en los datos de plan de vuelo, transmitidos por medio del Circuito Oral ATS (REDDIG) o por medio de mensajes CHG.
NOTA:
Los cambios importantes incluirán entre otros:

a) Las notificaciones recibidas de las aeronaves indicando una variación en la velocidad media de cinco (5%) o más (para más o menos) respecto a la con​signada en el plan de vuelo; y/o 

b) Una variación de tres (3) minutos o más (para más o menos) con respecto a la hora estimada sobre el punto de transferencia.

5.2 TIEMPO LÍMITE PARA LA COORDINACIÓN PREVIA, EXPEDICIÓN DE PERMISOS INICIALES, O PARA AUTORIZAR CAMBIOS EN EL PLAN DE VUELO
5.2.1 A los efectos de la aplicación del ítem 10.4.2, párrafos 10.4.2.1-10.4.2.2 - 10.4.2.3 y 10.4.2.4 del CAP. 10 del DOC 4444-ATM/501-solicitudes de aprobación, el tiempo límite para la coordinación previa, expedición de permisos iniciales, o para autorizar cambios en el plan de vuelo, será igual o superior a QUINCE (15) MINUTOS de vuelo para el punto definido para la transferencia de control.
6 SERVICIO DE ALERTA
6.1 La responsabilidad del Servicio de Alerta y de las tareas de coordinación para brindar el Servicio de Búsqueda y Salvamento, recaerá en aquella dependencia ATS:
a)
En cuya FIR se haya registrado la última comunicación; o

b) En la que la aeronave se disponía a entrar, cuando se sepa que ya ha cruzado el punto de transferencia, ya sea, mediante información obtenida por radiotelefonía o por visualización radar. 

7 PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA
7.1 Caso sea necesario, se utilizara los procedimientos de contingencia descritos en el Apéndice 6 de esta Carta de Acuerdo.
8 PROCEDIMIENTOS EN EL ESPACIO AÉREO RVSM

8.1 En el espacio aéreo RVSM, además de lo descrito en los ítems 2, 3, 4, 5 y 6, se aplicarán los procedimientos descritos en el Apéndice 5 de esta Carta de Acuerdo.
9 REVISIONES
9.1 CRITERIOS Y FECHA PARA REVISIONES
9.1.1 La presente Carta de Acuerdo Operacional será revisada cuando los procedimientos indicados en la misma o en sus Apéndices resulten afectados por enmiendas a las normas, métodos recomendados, procedimientos suplementarios y/o Planes Regionales de la OACI, o cuando se habiliten nuevas instalaciones de radioayuda a la navegación, de comunicaciones o de los Servicios de Tránsito Aéreo. En el caso de nuevas instalaciones y/o de modificación de las actuales, o cualquier otro caso, el Estado interesado propondrá la enmienda pertinente.
9.1.2 Si la enmienda afecta solamente a las informaciones que se describen en algunos de los Apéndices, la revisión podrá efectuarse por coordinación directa entre los Estados y firmada por las autoridades firmantes de esa Carta de Acuerdo o sus representantes y el nuevo Apéndice revisado pasará a formar parte de esta Carta de Acuerdo a partir de la nueva fecha de efectividad que sea adoptada.

10 DIVULGACIÓN

10.1 RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
10.1.1 Los Estados firmantes harán incluir en sus AIP, parte ENR y en otros documentos que estimen pertinentes, aquellas partes de interés respecto a la operación de las aeronaves.
10.1.2 Asimismo, las Administraciones se comprometen dentro de sus respectivas jurisdicciones a instruir en forma directa al personal de los ACC involucrados sobre el contenido, por intermedio de los actuantes en el presente Acuerdo.
11 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

11.1 REVISIÓN DE LOS APÉNDICES

11.1.1 Las revisiones que puedan ser generadas por cualquier de los Estados involucrados en esta Carta de Acuerdo podrán efectuarse por coordinación directa, solamente aplicable a los Apéndices y las mismas deberán ser firmadas por las autoridades firmantes de esa Carta de Acuerdo o sus representantes.
11.2 ACUERDOS ANULADOS O REEMPLAZADOS
11.2.1 A partir de la fecha de efectividad que se indica en el punto 1.1, los procedimientos que se describen en esta Carta de Acuerdo anulan y reemplazan a cualquier otro aplicado de común acuerdo entre los ACC mencionados.
11.2.2 La presente Carta de Acuerdo fue firmada en la ciudad de Lima – Perú, en el día _____, de septiembre de 2009.

Suscrita en la ciudad de Lima - Perú, a los xxx días del mes de Septiembre de 2009.

En Representación de Brasil:

_____________________________
En Representación de Uruguay:



______________________________

- - - - - -

APENDICE 1 a la Carta de Acuerdo Operacional suscrita entre los Centros de Control de Área de Montevideo y Curitiba (Pág. 1/2)

TABLA DE REFERENCIA PARA LA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES

	RUTA

ATS
	TABLA DE NIVELES Y DATOS SSR A SER ASIGNADOS POR:
	PUNTOS DE TRANSFERENCIA CONVENIDOS PARA CADA RUTA
	MÍNIMOS APLICABLES PARA LA SEPARACION LONGITUDINAL

	
	ACC MONTEVIDEO
	ACC CURITIBA
	
	MINUTOS
	OBSERVACIONES

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	FL
	SSR
	FL
	SSR
	
	
	

	A 305 

UA305 
	1
	
	2
	
	UGELO

32º40’42”S – 053º 08’48”W
	10 (a) 
	(a) En caso de falla de las comunicaciones orales directas    entre los ACC la separación mínima entre aeronaves deberá ser de 15 minutos.

(b) El ACC Montevideo deberá coordinar con el ACC Curitiba, con por lo mínimo treinta (30) minutos antes del estima en GAMOT cuando se estime que la aeronave no tendrá condiciones de pasar el punto de notificación GAMOT en el nivel autorizado, debido a los espacios aéreos restringidos de Santa Maria.

c) Por tratarse de ruta de sentido único, el ACC Montevideo podrá utilizarse de los niveles disponibles para transferencia de control debidamente coordenado con el ACC Curitiba.



	A 309 

UA309 
	1
	
	-
	
	UGURA

32º36’18”S – 053º20’24”W
	10 (a)
	

	A 310 
	1
	
	2
	
	ASUMA

31º52’00”S – 054º09’18”W
	10 (a) 
	

	A314
	1
	
	2
	
	VOR/NDB/BGE

31º23’26”S –054º06’35”W
	10 (a) 
	

	G680
	1
	
	2
	
	VOR/NDB/BGE

31º23’26”S –054º06’35”W
	10(a) 
	

	UM540
	1
	
	-
	
	AKPOD

32º28’18”S - 053º35’00”W
	10 (a) 
	

	UA308)

UN857
	1
	
	2
	
	VOR/NDB/MLO

32º20’32”S – 054º13’19”W
	10 (a) 
	

	UM671 
	1
	
	-
	
	VOR/NDB/MLO

32º20’32”S – 054º13’19”W
	10 (a) 
	

	UM792

UA310
	-
	
	2
	
	VOR/NDB/MLO

32º20’32”S – 054º13’19”W
	10 (a) 
	

	UA314 

UN741 
	-
	
	2
	
	VOR/NDB/BGE

31º23’26”S –054º06’35”W
	10 (a)
	

	UM788 
	-
	
	2
	
	VOR/NDB/BGE

31º23’26”S –054º06’35”W
	10 (a)
	d) En la ruta UM 654 el nivel mínimo de vuelo sobre la posición GAMOT será FL 290.

	UG680 
	-
	
	2
	
	VOR/NDB/BGE

31º23’26”S –054º06’35”W
	10 (a) 
	

	UA432
	1
	
	2
	
	GAMOT

30º56’40” – 055º29’37”
	10 (a) 
	

	UM654

(b) (c) (d)
	1
	
	-
	
	GAMOT

30º56’40” – 055º29’37”
	10 (a) 
	(e) 

	UL324
	1
	
	2
	
	CUARA

30º22’11”S – 056º26’59”W
	10 (a) 
	(f) 


NOTA: “ 1”  y  “2”   indican las series de niveles de crucero IFR enumerados en el Apéndice 3 a) del Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional  - CACI para las derrotas de 000º a 179º y de 180º a 359º, respectivamente. (Apéndice 2 a esta carta de Acuerdo Operacional).

- - - - - -
APENDICE 2 a la Carta de Acuerdo Operacional suscrita entre los Centros de Control de Área de Curitiba y Montevideo
Tabla de Niveles de Crucero en conformidad con el Apéndice 3 del Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional
Los niveles de crucero que han de observarse, cuando así lo exija este anexo, son los siguientes:
	DERROTA

	De 000 a 179º
	De 180º a 359º

	

	Vuelos IFR
	Vuelos VFR
	Vuelos IFR
	Vuelos VFR

	

	
	Altitud
	
	Altitud
	
	Altitud
	
	Altitud

	Nivel de vuelo
	Metro
	Pies
	Nivel de vuelo
	Metro
	Pies
	Nivel de vuelo
	Metro
	Pies
	Nivel de vuelo
	Metro
	Pies

	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-

	10
	300
	1 000
	-
	-
	-
	20
	600
	2 000
	-
	-
	-

	30
	900
	3 000
	35
	1 050
	3 500
	40
	1 200
	4 000
	45
	1 350
	4 500

	50
	1 500
	5 000
	55
	1 700
	5 500
	60
	1 850
	6 000
	65
	2 000
	6 500

	70
	2 150
	7 000
	75
	2 300
	7 500
	80
	2 450
	8 000
	85
	2 600
	8 500

	90
	2 750
	9 000
	95
	2 900
	9 500
	100
	3 050
	10 000
	105
	3 200
	10 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	3 350
	11 000
	105
	3 500
	10 500
	120
	3 650
	12 000
	125
	3 800
	12 500

	130
	3 950
	13 000
	135
	4 100
	13 500
	140
	4 250
	14 000
	145
	4 400
	14 500

	150
	4 550
	15 000
	155
	4 700
	15 500
	160
	4 900
	16 000
	165
	5 050
	16 500

	170
	5 200
	17 000
	175
	5 350
	17 500
	180
	5 500
	18 000
	185
	5 650
	18 500

	190
	5 800
	19 000
	195
	5 950
	19 500
	200
	6 100
	20 000
	205
	6 250
	20 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	6 400
	21 000
	215
	6 550
	21 500
	220
	6 700
	22 000
	225
	6 850
	22 500

	230
	7 000
	23 000
	235
	7 150
	23 500
	240
	7 300
	24 000
	245
	7 450
	24 500

	250
	7 600
	25 000
	255
	7 750
	25 500
	260
	7 900
	26 000
	265
	8 100
	26 500

	270
	8 250
	27 000
	275
	8 400
	27 500
	280
	8 550
	28 000
	285
	8 700
	28 500

	290
	8 850
	29 000
	
	
	
	300
	9 150
	30 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	9 450
	31 000
	
	
	
	320
	9 750
	32 000
	
	
	

	330
	10 050
	33 000
	
	
	
	340
	10 350
	34 000
	
	
	

	350
	10 650
	35 000
	
	
	
	360
	10 950
	36 000
	
	
	

	370
	11 300
	37 000
	
	
	
	380
	11 600
	38 000
	
	
	

	390
	11 900
	39 000
	
	
	
	400
	12 200
	40 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	410
	12 500
	41 000
	
	
	
	430
	13 100
	43 000
	
	
	

	450
	13 700
	45 000
	
	
	
	470
	14 350
	47 000
	
	
	

	490
	14 950
	49 000
	
	
	
	510
	15 550
	51 000
	
	
	

	etc
	etc
	etc
	
	
	
	etc
	etc
	etc
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA: En las áreas en que, en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea y de conformidad con las condiciones especificadas en los mismos, se aplique una separación vertical mínima (VSM) de 300 m (1000 ft) entre FL 290 y FL 410 inclusive.

- - - - - -

APENDICE 3 a la Carta de Acuerdo Operacional  suscrita entre los Centros de Control de Área Curitiba y Montevideo

TABLA DE REFERENCIA PARA EL INTERCAMBIO DE LOS MENSAJES ATS
	TIPO DE MENSAJES
	CASOS EN QUE SON APLICADOS
	TEMPO LIMITE PARA LA TRANSMISIÓN
	MEDIOS UTILIZADOS

	FPL

DLA

EST

CHG

CDN

ALR

CPL

DEP
	Todos los vuelos

Cuando necesario

Todos los vuelos

Cuando necesario

Cuando necesario

Cuando necesario

Cuando necesario

Todos los vuelos
	Inmediatamente después de ser presentado

Inmediatamente después de ser presentado

20 minutos antes de la hora estimada en El punto de transferencia (cuando el tiempo de vuelo lo permita)

Tan luego cuanto posible después de ocurrir la circunstancia

Tan luego cuanto posible después de ocurrir la circunstancia

Tan luego cuanto posible después de ocurrir la circunstancia

Tan luego cuanto posible 

Tan luego cuanto posible
	AFTN/FAX

AFTN/FAX

Circuito Oral ATS/FAX/AFTN

Circuito Oral ATS/AFTN/FAX

Circuito Oral ATS/FAX/AFTN 

Circuito Oral ATS/FAX /AFTN

AFTN/FAX

AFTN/FAX

	RPL
	Conforme especificado en la Carta de Acuerdo Correspondiente


- - - - - -
APENDICE 4 a la Carta de Acuerdo Operacional  suscrita entre los Centros de Control de

Área de Curitiba y Montevideo
Tabla de los niveles de vuelo aplicables en el Espacio Aéreo RVSM donde los procedimientos RVSM han sido suspendidos
	DERROTA

	Vuelos IFR
	Vuelos IFR

	
	

	De 000º a 179º
	De 180º a 359º

	
	

	Nivel de Vuelo
	Metros
	Pies
	Nivel de Vuelo
	Metros
	Pies

	
	
	
	
	
	

	290
	8 850
	29 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	320
	9 750
	32 000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	350
	10 650
	35 000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	380
	11 600
	38 000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	410
	12 500
	41 000
	
	
	


- - - - - -
APÉNDICE 5 a la Carta de Acuerdo Operacional entre los Centros de Control de Área de Curitiba y Montevideo

1 PROCEDIMENTOS NO ESPAÇO AÉREO RVSM

1.1 OBJETIVO 

1.1.1 El objetivo de ese Apéndice es establecer los procedimientos aplicables en el espacio aéreo RVSM de ambas las FIR, las cuales hacen parte de esa Carta de Acuerdo Operacional.
1.2 NÍVEIS DE VÔO
1.2.1 La asignación de los niveles de los niveles de vuelo para la transferencia de responsabilidad será de acuerdo con lo indicado en el Apéndice 1 de esa carta de acuerdo operacional, correspondiendo “1” para los rumbos desde 000º hasta 179º y “2” para los rumbos desde 180º hasta 359º.
1.2.2 Los niveles de vuelo RVSM comprendidos entre los niveles FL290 y FL410 son los que se detallan a seguir (de acuerdo con el apéndice 3 del Anexo 2 de la OACI). 
	1
	2

	000º a 179º
	180º a 359º

	FL290

FL310

FL330

FL350

FL370

FL390

FL410
	FL300

FL320

FL340

FL360

FL380

FL400


1.3 TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD Y DE COMUNICACIONES EN EL ESPACIO AÉREO RVSM

1.3.1 Además del establecido en los párrafos anteriores, los siguientes procedimientos deberán ser adaptados en caso de los vuelos de las aeronaves en el espacio aéreo RVSM.
1.3.2 No serán aceptas transferencias entre ambos los centros de control de área de aeronaves que no etean aprobadas RVSM, con excepción de los vuelos realizados por las aeronaves de Estado, mantenimiento, primera entrega o misiones humanitarias.

NOTA: Entendiese por aeronaves de Estado, aquellas utilizadas en el servicio militar, aduana y policía en conformidad con el convenio sobre la Aviación Civil Internacional.

1.3.3 Las aeronaves no aprobadas RVSM, con excepción de los vuelos realizados por las aeronaves de Estado, mantenimiento, primera entrega o misiones humanitarias, deberán ser transferidas para los niveles de vuelo disponibles debajo de FL290 o arriba del FL410.

1.4 SEPARAÇÃO VERTICAL

	AERONAVE
	SEPARACIÓN VERTICAL MÍNIMA

	
	POR DEBAJO  DE FL 290
	FL 290– FL 410
	POR ENCIMA DE FL 410

	Con aprobación RVSM
	1 000 pies
	1 000 pies
	2 000 pies

	Sin aprobación RVSM
	
	2 000 pies *
	

	* Sólo para aeronaves de Estado, mantenimiento, primera entrega o humanitarias.


1.5 COORDINACIONES PARA OPERACIONES DE AERONAVES SIN APROBACIÓN RVSM VOLAREN EN EL ESPACIO AÉREO RVSM

1.5.1 Las coordinaciones para operaciones de aeronaves sin aprobación RVSM (aeronaves de Estado, mantenimiento, primera entrega o razones humanitarias) volaren en el espacio aéreo RVSM siguen el mismo proceso de los párrafos anteriores, excepto en cuanto a la los mensajes de estimación (EST).
1.5.2 Los mensajes de estimación (EST) para todas las aeronaves sin aprobación RVSM (aeronaves de Estado, mantenimiento, primera entrega o humanitarias) que tengan intención de operar dentro del espacio aéreo RVSM y que crucen el límite común de ambas FIR, deberán ser transmitidos, por lo menos 30 minutos antes del tiempo estimado de la aeronave sobre el punto de transferencia a efectos de planificar la integración de dicho tráfico con una separación vertical mínima de 2000 pies.

1.5.3 Deberá incluirse una indicación clara sobre el estado de aprobación de una aeronave sin aprobación RVSM y su solicitud, para un tratamiento especial como parte integral del mensaje estimado, con el objetivo de:

a)
Confirmación de los datos archivados en el plan de vuelo; 

b)
Prever el caso de la degradación de la performance de los sistemas de planificación de vuelo, y 

c) Prever el caso de que por cualquier razón la unidad aceptante no ha recibido el plan de vuelo.

1.5.4 Coordinación oral de mensajes de estimación (EST) para operaciones de aeronaves sin aprobación RVSM.

1.5.5 Cuando se esté empleando un proceso de coordinación oral para operaciones de aeronaves sin aprobación RVSM, el ACC que transmite un mensaje de estimación deberá incluir al final del mismo, la información contenida en el casillero 18 del plan de vuelo de la OACI, sobre operaciones RVSM. 

1.5.6 Caso de ser aplicable, deberá incluirse al final del mensaje de estimación el término “NEGATIVO RVSM aeronave de Estado” o “NEGATIVO RVSM vuelo humanitario” o “NEGATIVO RVSM vuelo de mantenimiento,” o “NEGATIVO RVSM vuelo de primera entrega”.

1.5.7 Para el caso de una sola aeronave que experimenta una contingencia en vuelo, los mensajes de coordinación asociados serán proporcionados oralmente mediante una descripción de la causa de la contingencia. Los mensajes de coordinación asociados incorporarán ya sea el término:

a)
RVSM imposible debido a equipo, o

b)
RVSM imposible debido a turbulencia, según sea el caso.
1.6 SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES RVSM

1.6.1 Los ACC La Paz y Curitiba coordinarán los procedimientos para la suspensión del RVSM dentro de las áreas afectadas en las FIR La Paz y Curitiba, cuando existen informes de pilotos sobre turbulencia mayor que la moderada.
1.6.2 Dentro de las áreas donde los procedimientos RVSM han sido suspendidos, la separación mínima vertical entre todas las aeronaves será de 2 000 pies, de acuerdo con los niveles de vuelo conforme el Apéndice 4 de esa Carta de Acuerdo Operacional.

1.6.3 El ACC que inicia la suspensión de las operaciones RVSM deberá coordinar cualquier restricción/procedimiento con las dependencias ATS adyacentes.

- - - - - -

APÉNDICE 6 a la Carta de Acuerdo Operacional entre Brasil y Uruguay
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE CONTINGENCIA ENTRE BRASIL Y URUGUAY EN CASO DE FALLA EN LOS SERVICIOS ATS DEL ACC CURITIBA
Fecha de efectividad:______/______/______

1
FIR’s AFECTADAS


CURITIBA y MONTEVIDEO
2 
GENERALIDADES

2.1
El objetivo de este Plan de Contingencia es establecer procedimientos para el ingreso/salida de vuelos internacionales en el espacio aéreo de la FIR Curitiba, en caso de una interrupción parcial o total de los servicios de tránsito aéreo, manteniendo, todavía, el flujo ordenado y seguro. En la interrupción parcial se considera, como mínimo, la prestación de los Servicios de Información de Vuelo y de Alerta. En la interrupción total, esos servicios no pueden ser garantizados.
2.2
La unidad nacional de contingencia ATM, designada por la Administración de Brasil, asignada para los desarrollos de monitoreo, responsable por hacer cumplir el plano de contingencia e los arreglos de coordinación de contingencia es:


Denominación de la Agencia: Centro General de Navegación Aérea (CGNA).


Persona de Contacto: Célula de Decisión y Coordinación - DCC - Gerente Nacional


Teléfono: 55 21 21 2101-6449; 55 21 21 2101-6409; REDDIG: 3058


Fax: 55 21 21 2101-6504


Correo Electrónico: dcc@cgna.gov.br 


Puntos de contacto con el ACC Curitiba: 




Teléfonos: 554133563475; 554132515342; 554132515308 y 554132515388.


REDDIG: 3060.




AFTN: SBCWZQZX.

2.3 
En el caso de que ocurra una falla en las comunicaciones aire/tierra, los servicios de tránsito aéreo se apoyarán en las frecuencias VHF y HF disponibles, respectivamente, en cada ACC o APP que haya recibido la atribución de prestar los servicios ATS en una determinada porción del espacio aéreo, contenidas en las publicaciones en vigor o aún, en cualquier otra designada por el Órgano Central – CGNA.

2.4
 Los procedimientos operacionales específicos para la FIR Curitiba, en caso de contingencia, serán activados pelo CGNA, por medio de la publicación del NOTAM específico.

3
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS DEPENDENCIAS ATS INVOLUCRADOS
3.1

Transmitir, de acuerdo con los procedimientos normales previstos, los mensajes de tránsito aéreo para el ACC en contingencia, así como, un mensaje de estimado (EST) a la primera FIR subsiguiente a la FIR en contingencia;

3.2

Autorizar el ingreso de una aeronave en la FIR en contingencia, de acuerdo con lo previsto en el Anexo A, empleando, como mínimo, una separación longitudinal de 15 minutos en el mismo fijo, independientemente del nivel de vuelo. Dependiendo de la diferencia de velocidad y del tiempo de vuelo en el tramo en contingencia y del nivel de degradación de los Servicios, los respectivos Supervisores podrán, de mutuo acuerdo, aumentar o disminuir la separación longitudinal de 15 minutos.
3.3
Aguardar las orientaciones del Centro de Gestión de la Navegación Aérea (CGNA), para la aplicación de los ajustes en las medidas de contingencia correspondientes, hasta el momento en que el sistema haya vuelto a la normalidad;

3.4
Coordinar con las dependencias ATS de la FIR en contingencia, de acuerdo con las orientaciones del Centro de Gestión de la Navegación Aérea, a través de los circuitos de coordinación ATS u otros disponibles, con no menos de 30 minutos de antelación, las horas estimadas sobre los puntos de entrada de la FIR en contingencia;

3.5
En caso de una interrupción total, instruir a los pilotos en comando de las aeronaves a mantener el último nivel y velocidad empleados mientras sobrevuele la FIR en contingencia;

3.6
Observar que las aeronaves deberán estar niveladas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo A, por lo menos, 10 minutos anteriores al ingreso en la FIR en contingencia;

3.7
Instruir a las aeronaves en el sentido de que intenten establecer comunicación con las dependencias ATS adyacentes con por lo menos 5 minutos de antelación a la hora prevista de ingreso en las FIR subsecuentes;

3.8
Observar que, en caso de una interrupción total o parcial en la prestación de los servicios de tránsito aéreo, se suspenderá el ingreso en la FIR en contingencia hasta que sea evaluada la situación e activado el Plan de Contingencia por el Centro de Gestión de la Navegación Aérea - Órgano Central; y

3.9
Observar que, durante la activación del Plan de Contingencia, no se permitirán vuelos de aeronaves no aprobadas en el espacio aéreo RVSM, sin excepciones.

4
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS AERONAVES

4.1
Solamente se permitirán vuelos las aeronaves que estén realizando vuelos de transporte aéreo regular nacional o internacional, bajo las reglas de vuelo IFR.

4.2
Observar que, durante la activación de este Plan, solamente las aeronaves aprobadas RVSM podrán volar entre los FL 290 y FL 410.

4.3
En el caso de que ocurra una interrupción parcial, mantener escucha permanente en la frecuencia VHF, HF u otra designada, además de la frecuencia TIBA (123.45Mhz.) y reportar cualquier maniobra de subida o descenso que las circunstancias así lo exijan. El mensaje deberá contener: identificación de la aeronave, posición, nivel abandonado, nivel que cruza y otras informaciones relevantes;

4.4
Mantener las luces de navegación y de anticolisión continuamente encendidas mientras sobrevuele la FIR en contingencia;

4.5
Seleccionar el código 2000 caso no haya sido asignado anteriormente otro código SSR;

4.6
Poseer obligatoriamente el TCAS; y

4.7
Realizar las coordinaciones necesarias con las demás aeronaves utilizando las frecuencias ATC correspondientes y la frecuencia TIBA (123.45Mhz).
5
PUBLICACIÓN DEL NOTAM

5.1
Las disposiciones aplicables a los Órganos ATS y a las aeronaves que despegan, aterrizan o sobrevuelan las FIR de Brasil, en función de un fallo parcial o total en la prestación de los servicios de tránsito aéreo, serán activados pelo CGNA, por medio de la publicación del NOTAM específico.

6
SUSPENSIÓN DE LOS PLAN DE VEULO REPETITIVO (RPL)

6.1
Mientras dure la situación de contingencia, las listas de RPL quedarán suspendidas, debiendo los usuarios presentar, en todos os casos, los FPL correspondientes.

7
PROCEDIMIENTOS DE AUTO TRANSFERENCIA

7.1
Cuando las dependencias ATS no puedan llevar a cabo las coordinaciones de tránsito aéreo debido a falla en el Servicio Fijo de Comunicaciones, los siguientes procedimientos de auto transferencia deberán ser aplicados:

7.1.1
La dependencia ATS deberá:

a)
Informar al piloto la indisponibilidad del Servicio Fijo con la oficina ATS aceptante; y

b)
Disponibilizar las informaciones y instrucciones necesarias para que el piloto obtenga contacto con la dependencia aceptante.

7.1.2
El piloto deberá:

a)
Intentar contacto con la dependencia aceptante, con por lo menos 5 minutos de antelación del ETO en el fijo de transferencia;

b)
Informar la dependencia ATS que está llevando a cabo una auto transferencia; y

c)
Transmitir las siguientes informaciones: Identificación de la aeronave, procedencia, destino, ruta, nivel de vuelo, código transponder, estado de aprobación RVSM y estima al fijo de auto transferencia.

8
LIMITE DE PERMISO

8.1
Cuando las dependencias ATS no puedan llevar a cabo las coordinaciones de tránsito aéreo debido a falla de la red fija de comunicaciones, pero dispongan de cobertura de comunicaciones para el Servicio Móvil, el permiso de tránsito tendrá validez hasta el punto de transferencia de control, con la condición de auto transferencia llevada a cabo por el piloto.
- - - - - -

ANEXO A al APÉNDICE 6 a la Carta de Acuerdo Operacional entre Brasil y Uruguay
PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA ENTRE LOS

ACC CURITIBA Y MONTEVIDEO
	CONTINGENCIA PARCIAL EN LA FIR CURITIBA (FIR-CW)

	RED SIMPLIFICADA DE RUTAS EN CASO DE CONTINGENCIA EN LA FIR CURITIBA

	ORIGEN
	DESTINO
	RUTA/TRAMO
	TRANSFERENCIA/

AUTO TRANSFERENCIA

	
	
	
	FIJO
	FL DE VUELO

	FIR

MONTEVIDEO
	TMA

CURITIBA
	AKPOD UM540 VOR POR UW6 
	AKPOD
	Los Niveles de Vuelo a serán asignados mediante coordina-ción entre el ACC Curitiba y el CGNA.

	
	
	AKNEN UM671 VOR CXS UW6
	AKNEN
	

	
	
	UGURA A309 VOR POR G449
	UGURA
	

	TMA

CURITIBA
	FIR

MONTEVIDEO
	UA310 VOR MLO 
	VOR MLO
	

	
	
	UA310 ASDEK UM788 VOR BGE UA314 ISALA
	ISALA
	

	
	
	G449 VOR POR A309 VOR PTS A305 UGELO
	UGELO
	

	FIR

MONTEVIDEO
	TMA

PORTO ALEGRE
	AKPOD UM540 
	AKPOD
	

	
	
	OGRUN UA308 
	OGRUN
	

	
	
	UGURA A309
	UGURA
	

	TMA

PORTO ALEGRE
	FIR MONTEVIDEO
	UA308 OGRUN 
	OGRUN
	

	
	
	UA314 ISALA 
	ISALA
	

	
	
	A309 VOR PTS A305 UGELO
	UGELO
	

	FIR

MONTEVIDEO
	TMA

FLORIANÓPOLIS
	AKPOD UM540 VOR POR UA314 
	AKPOD
	

	
	
	OGRUN UA308

 VOR POR UA314 
	OGRUN
	

	
	
	UGURA A309 VOR POR G677
	UGURA
	

	TMA

FLORIANÓPOLIS
	FIR MONTEVIDEO
	UA314

VOR POR UA308 OGRUN 
	OGRUN
	

	
	
	UA314 

ISALA 
	ISALA
	

	
	
	G677 VOR POR A309 VOR PTS A305 UGELO
	UGELO
	

	FIR

MONTEVIDEO
	TMA

SÃO PAULO
	AKNEN UM671 
	AKNEN
	

	
	
	UGURA A309 VOR POR G677 VOR FNP W45
	UGURA
	

	TMA

SÃO PAULO
	FIR MONTEVIDEO
	UM788

 VOR BGE UA314 ISALA 
	ISALA
	

	
	
	UM792 AKNEN 
	AKNEN
	

	
	
	G449 VOR POR A309 VOR PTS A305 UGELO
	UGELO
	

	
	
	G449 VOR POR A314 ISALA
	ISALA
	


- - - - - -
ANEXO B al APÉNDICE 6 a la Carta de Acuerdo Operacional entre Brasil y Uruguay
	CONTINGENCIA TOTAL EN LA FIR CURITIBA (FIR-CW)

	RED SIMPLIFICADA DE RUTAS EN CASO DE CONTINGENCIA EN LA FIR CURITIBA

	ORIGEN
	DESTINO
	RUTA/TRAMO
	TRANSFERENCIA/

AUTOTRANSFERENCIA

	
	
	
	FIJO
	FL DE VUELO

	FIR

BRASÍLIA
	FIR

MONTEVIDEO
	OROKA UN741 ISALA
	OROKA

ISALA
	FL360

	
	
	PREGO UW58 VOR SCB UA310 ASDEK UM792 AKNEN
	PREGO

AKNEN
	FL300, o

FL320, o 

FL360.

	
	
	VOR RDE UW50 VOR SCB UA310 ASDEK UM792 AKNEN
	VOR RDE

AKNEN
	FL260, o FL280, o FL360, o FL380, o FL470.

	
	
	VOR VTR UW50 VOR MRC UA314 VOR POR UA309 VOR PTS UA305 UGELO
	VOR VTR
UGELO
	FL260, o FL280, o FL360, o FL380, o FL430, o FL470.

	FIR MONTEVIDEO
	FIR

BRASÍLIA
	AKNEM UM671 OSAMU UW25 

VOR RDE
	AKNEM

VOR RDE
	FL370

	
	
	OGRUN UN857 AKNUB
	OGRUN

AKNUB
	FL350


- - - - - -

APÉNDICE 7 a la Carta de Acuerdo Operacional entre Brasil y Uruguay

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE CONTINGENCIA ENTRE BRASIL Y URUGUAY EN CASO DE FALLA EN LOS SERVICIOS ATS DEL ACC MONTEVIDEO






[image: image2.emf]