Ejercicio 2b:  Carta de Tiempo Significante

Pronostico de Engelamiento en Nivel de Vuelo

(Estimado 1:15)

Ejercicio de Familiarización con el Wingridds

1.  Abrir el programa Wingridds:

2.  Seleccionar y abrir archivo de pronóstico.

Seleccione y abra el archivo JUN091600.GFS003

3.  Dentro de la línea de comando tenemos que cambiar el área a desplegar para este ejercicio.

AREA 43S 173E 25	Con este comando hemos seleccionado un área con punto central de 43S 173E, con una apertura de norte a sur de 25 grados.  Note que esto es en Nueva Zelandia.

Divergencia en Niveles Superiores

4.  Corriente en Chorro y Divergencia

JETA.	Con este macro se anima la corriente en chorro y la divergencia en niveles superiores. La divergencia en la columna, entre los 500-250 hPa, se grafica en contornos azules, mientras que la convergencia esta en rojo.

¿En qué periodo vemos divergencia en altura prevaleciendo sobre Nueva Zelandia?

¿Qué partes son las afectadas?

¿Qué impacto puede tener la divergencia en altura en los movimientos verticales?

¿Qué impacto puede tener esto en la convección?

Detenga la animación para proceder.

Gatillador

5.  Perturbaciones de Niveles Medios

RVRT WIND LT00 CLR2/RVRT WIND CLR3/HGHT CI30  500/ANIM

Con esta sentencia se grafica los geopotenciales de 500 hPa a un intervalo de cada 30 mgp, y la vorticidad relativa, donde la ciclónica se grafica en amarillo y la anticiclónica en morado.

¿Qué impacto puede tener la vorticidad ciclónica y/o la anticiclónica en los movimientos verticales?

¿En la animación, vemos perturbaciones de onda corta/larga y/o vórtices ciclónicos que puedan actuar como gatillador a la convección?

¿Cuáles periodos vemos la mayor actividad ciclónica?

¿Cuáles coinciden mejor con las áreas de divergencia en altura ante vistas?

Detenga la animación para proceder.

Convergencia de Bajo Nivel

6.  Evaluación de Frentes y Vaguadas en Bajo Nivel.

PEPT.	Con este macro se anima el campo de presión a nivel del mar (PMSL/amarillo), el espesor de 1000-850 (THCK/celeste) y la temperatura equivalente potencial (THTE/morado)

¿Durante el periodo de pronóstico, se ven vaguadas o frentes que puedan estar pasando por el área de interés?

¿Qué impacto puede tener esto?

¿Qué otra función puede aportar el frente, además de convergencia, según el concepto del embudo de pronóstico?

Detenga la animación para proceder.

7.  Convergencia en Niveles Bajos

LDS5:ANIM	Con esta sentencia se anima el macro para calcular la divergencia/convergencia en capas bajas (superficie a 500 hPa), donde la convergencia en la capa se grafica en amarillo y la divergencia en morado. A esto se le sobrepone la presión al nivel del mar (isobaras en blanco).

¿Qué impacto puede tener en el desarrollo vertical la presencia de convergencia en bajo nivel?

¿Cuán intensa es la convergencia en bajo nivel entre las 00-12 horas del pronóstico?

¿A qué la asociamos?

¿Cuán intensa es la convergencia en bajo nivel entre las 24-36 horas del pronóstico?

¿A qué le asociamos el aumento en la convergencia durante este periodo?

¿Cuál de los dos periodos nos da el potencial más alto para desarrollo convectivo?

Detenga la animación para proceder.

Saturación y Cuantificando Contenido de Agua

8.  Evaluación de la Humedad Relativa en la Columna

HUME:ANIM	Con esta sentencia se anima el macro HUME., el cual cuantifica la saturación de la capa entre la superficie y los 500 hPa, y la presión al nivel del mar. Valores de humedad relativa mayores de 60% son coloreados en verde oscuro, y más de 90% se colorean en verde claro.

Evalué la saturación en la columna para las áreas y los periodos indicados:

00-12		12-18 		18-24		24-30		30-36

Norte	_______	_______	_______	_______	_______

Centro	_______	_______	_______	_______	_______

Sur	_______	_______	_______	_______	_______

¿A qué se asocia el aumento de HR en el norte en las primeras horas del pronóstico?

¿A qué se asocia el aumento de HR en el sur en las 21-30 horas del pronóstico?

¿El que la capa este saturada, nos garantiza un alto contenido de agua?

Detenga la animación para proceder.

9.  Cuantifique el Contenido de Agua

BKNT  850 CLR1/PWAT/PWAT CTFC CFCP/ANIM

Con la sentencia se anima el agua precipitable, PWAT, y los vientos en 850 hPa (BKNT 850), con valores mayores de 15mm en contornos/coloreados.

Cuantifique el contenido de agua en las áreas y periodos indicados:

00-12		12-18 		18-24		24-30		30-36

Norte	_______	_______	_______	_______	_______

Centro	_______	_______	_______	_______	_______

Sur	_______	_______	_______	_______	_______

¿Por qué queremos cuantificar el contenido de agua en los pronósticos de engelamiento?

¿Qué impacto puede tener esto en determinar el potencial de engelamiento?

¿Cómo podemos cuantificar el contenido de agua disponible en además del parámetro de agua precipitable?

Detenga la animación para proceder

Índices de Estabilidad

10.  Evaluación del Índice K

KIMA.	Con este macro se anima el índice K.

Para los periodos indicados indique potencial de convección, donde valores de 15-20 indican potencial bajo, 20-30 moderado y más de 30 alto.

00-06		06-12 		12-18		18-24		24-30

Norte	_______	_______	_______	_______	_______

Centro	_______	_______	_______	_______	_______

Sur	_______	_______	_______	_______	_______

¿Dónde vemos los valores más altos del índice K?

¿Qué periodo, o periodos, nos dan el potencial más alto para convección?

Detenga la animación para proceder

11.  Evaluación del Índice GDI

GDI2:ANIM	Con esta sentencia se anima el índice de Gálvez-Davison (coloreado), los patrones de divergencia en altura (blanco y amarillo) y la convergencia en bajo nivel (negro).

Para los periodos indicados indique potencial de convección (Alto/Bajo) y si la convección va a ser llana o profunda.

00-06		06-12 		12-18		18-24		24-30

Norte	_______	_______	_______	_______	_______

Centro	_______	_______	_______	_______	_______

Sur	_______	_______	_______	_______	_______

¿Coinciden las áreas denotadas por el GDI con las áreas casi saturadas (HR)?

El GDI funciona mejor en masas de característica tropical y subtropical.  No funciona muy bien en masas de característica polar.

¿Dónde vemos los valores más altos del GDI?

¿Qué periodo, o periodos, nos dan el potencial más alto para convección?

Detenga la animación para proceder

2.  Evaluación del Índice LI

LIFT:ANIM 	Con esta sentencia se anima el índice LI.

Para los periodos indicados indique potencial de convección profunda/tormentas. Si el LI > 0, potencial de tormentas es bajo, -3 > LI < 0, ligero a moderado, y si es menor de -6 el potencial es alto con riesgo de tormentas severas.

00-06		06-12 		12-18		18-24		24-30

Norte	_______	_______	_______	_______	_______

Centro	_______	_______	_______	_______	_______

Sur	_______	_______	_______	_______	_______

¿Dónde vemos valores del LI que nos indique potencial de tormentas?

De haber tormentas, se asume que el engelamiento seria convectivo.

Detenga la animación para proceder

Potencial de Engelamiento

13.  Evaluación en el Trazo Temporal

a.  Evaluación en el Norte de Nueva Zelandia

THRS 36HR	Con este mando consideramos solamente las horas de pronóstico disponibles hasta las 36 horas.

TSCT 39.5S 174E 	Con esta sentencia se designa el punto a evaluar como 39.5S 174E

TICE.	Con este macro se grafica la humedad relativa, donde HR > 60% está en colores, el contenido de agua en la nube en celeste,  y la temperatura en la columna.  Donde temperaturas entre -20C y 0C se resaltan en color morado.

¿Cuál nivel, o niveles, son los de mayor riesgo de engelamiento entre las 00-06 horas del pronóstico?

¿Cuál nivel, o niveles, son los de mayor riesgo de engelamiento entre las 21-27 horas del pronóstico?

TWIC.	Con este macro se grafica la humedad relativa, donde HR > 60% está en colores, el contenido de agua en la nube en celeste,  y la temperatura de bulbo húmedo (Tw) en la columna.  Donde temperaturas entre -20C y 0C se resaltan en color morado.

¿Qué ventaja puede tener el utilizar la temperatura de bulbo húmedo sobre la temperatura sensible?

¿Cuál nivel, o niveles, son los de mayor riesgo de engelamiento entre las 00-06 horas del pronóstico?  ¿Cómo se compara a lo antes visto?

¿Cuál nivel, o niveles, son los de mayor riesgo de engelamiento entre las 21-27 horas del pronóstico? ¿Cómo se compara a lo antes visto?

VVEL DPOS CLR4/	Con este mando sobreponemos las omegas, donde valores negativos están en contornos sólidos.

¿Qué tipo de nubosidad se espera bajo omegas negativas moderadas a fuerte?

¿Qué tipo de nubosidad se espera bajo omegas negativas débiles?

¿Cuál resultaría en las gotas de agua más grande?

¿Qué impacto tiene el tamaño de la gota en los pronósticos de engelamiento?

b.  Evaluación en el Sur de Nueva Zelandia

TSCT 45S 168E 	Con esta sentencia se designa el punto a evaluar como 45S 168E

TWIC.	Con este macro se grafica la humedad relativa, donde HR > 60% está en colores, el contenido de agua en la nube en celeste,  y la temperatura de bulbo húmedo (Tw) en la columna.  Donde temperaturas entre -20C y 0C se resaltan en color morado.

VVEL DPOS CLR4/	Con este mando sobreponemos las omegas, donde valores negativos están en contornos sólidos.

¿Durante qué periodo, o periodos, coinciden las condiciones favorables de temperatura, contenido de agua y movimientos ascendentes?

¿Cuál nos presenta el riesgo mayor de engelamiento severo?

En el primer periodo las omegas quedan elevadas, mientras que en el segundo abarcan desde niveles bajos.  Esto tiende a contribuir a un patrón que favorece el desarrollo convectivo, y engelamiento bajo estas condiciones, aunque probable, tiende a ser asociado a convección. Solamente el primero sería identificado como un SIGMET aparte para engelamiento.

¿Es esta una manera práctica para evaluar el potencial de engelamiento en un FIR?

Evaluación en el Plano

14.  Evaluación de diferentes niveles

a.  Evaluación en Cuatro Paneles

4PNL				Con este mando se divide la pantalla en cuatro paneles.

AREA 43S 173E 18	Con este comando hemos seleccionado un área con punto central de 43S 173E, con una apertura de norte a sur de 18 grados.

b.  Contenido de Agua Líquida de la Nube y Temperatura

ENGE.	El macro genera una animación de los periodos de pronóstico disponible, para los niveles de vuelo de FL100, FL140, FL180 y FL240. Esto considera la temperatura de bulbo húmedo, el contenido de agua de la nube y los omegas.  Las casillas azules y moradas, cuando presente, denotan riesgo de engelamiento.  La morada en particular nos indica potencial de engelamiento severo.  Note que evalúa para el potencial de engelamiento convectivo y no convectivo.

Para los periodos indicados determine potencial de engelamiento, y los niveles que abarca.  Indique si no hay (N), moderado (M) o si es severo (S).

00-06		06-12 		12-18		18-24		24-30

Norte	________	________	________	________	________

Centro	________	________	________	________	________

Sur	________	________	________	________	________

¿Qué sector tiene el potencial más alto para engelamiento severo?

¿Qué periodo es el de mayor intensidad?

¿En qué capa vemos el mayor potencial?

¿Algún periodo en el cual el engelamiento seria convectivo?

Detenga la animación para proceder

c.  Humedad Relativa y Temperatura (Opcional)

ICIN.	El macro genera una animación de los periodos de pronóstico disponible, para los niveles de vuelo de FL100, FL140, FL180 y FL240. Esto considera la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa promedio en la capa, y las omegas.  Las casillas azules y moradas, cuando presente, denotan riesgo de engelamiento.  La morada en particular nos indica potencial de engelamiento severo.  Note que evalúa para el potencial de engelamiento convectivo y no convectivo.

Para los periodos indicados determine potencial de engelamiento, y los niveles que abarca.  Indique si no hay (N), moderado (M) o si es severo (S).

00-06		06-12 		12-18		18-24		24-30

Norte	________	________	________	________	________

Centro	________	________	________	________	________

Sur	________	________	________	________	________

¿Qué sector tiene el potencial más alto para engelamiento severo?

¿Qué periodo es el de mayor intensidad?

¿En qué capa vemos el mayor potencial?

¿Algún periodo en el cual el engelamiento seria convectivo?