FORMATO DE INFORME DE NAVEGACION AEREA (ANRF)

Plan Regional SAM para los Módulos ASBU

| OBJETIVO REGIONAL DE PERFORMANCE– B0-RSEQ: Mejoramiento de la afluencia de tránsito mediante la secuenciación de pistas (AMAN/DMAN) Área 1 de mejoramiento de la eficiencia: Operaciones aeroportuarias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASBU B0-15: Impacto sobre las principales Áreas Clave de Performance (KPA): KPA-02 – Capacidad, KPA-04 – Eficiencia, KPA-09 – predictibilidad, KPA-06 – Flexibilidad. |  |  |  |  |  |
|  | Acceso y equidad | Capacidad | Eficiencia | Medio ambiente | Seguridad operacional |
| Aplicable | N | Y | Y | N | N |

| ASBU B0-RSEQ: Avance en la implementación |  |
| --- | --- |
| Elementos | Estado de implementación (tierra y aire) |
| - AMAN y medición basada en el tiempo | 2019 |
| - Gestión de salidas | 2021 |
| - Optimización de la capacidad del área de movimiento | 2023 –Explotador aeroportuario |

| ASBU B0-15: Obstáculos/problemas para la implementación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Área de Implementación |  |  |  |
|  | Implementación de sistemas terrestres | Implementación de aviónica | Disponibilidad de procedimientos | Aprobaciones operacionales |
| - AMAN y medición basada en el tiempo | Falta de un sistema de automatización en apoyo de la sincronización | NIL | Falta de instrucción apropiada. Falta de STAR PBN. Falta de asignación de espacios. |  |
| - Gestión de salidas | Falta de un sistema de automatización en apoyo de la sincronización | NIL | Falta de asignación de espacios. Falta de SID PBN. Falta de instrucción apropiada. |  |
| - Optimización de la capacidad del área de movimiento | NIL | NIL | Falta de procedimientos para el cálculo de la capacidad de pistas, calles de rodaje, y la plataforma. Guías para la optimización de la capacidad del área de movimiento. | NIL |

| ASBU B0-RSEQ: Monitoreo y medición de la performance (Implementación) |  |
| --- | --- |
| Elementos | Indicadores de performance/Métricas de apoyo |
| - AMAN y medición basada en el tiempo | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales con alta densidad de operaciones, dotados de AMAN y medición basada en el tiempo Métrica de apoyo: Cantidad de aeropuertos internacionales con alta densidad de operaciones, dotados de AMAN y medición basada en el tiempo |
| - Gestión de salidas | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales con alta densidad de operaciones, dotados de DMAN Métrica de apoyo: Cantidad de aeropuertos internacionales con alta densidad de operaciones, dotados de DMAN |
| - Optimización de la capacidad del área de movimiento | Indicador: Porcentaje de aeródromos internacionales en los que se calcula la capacidad aeroportuaria Métrica de apoyo: Cantidad de aeropuertos internacionales en los que se calcula la capacidad aeroportuaria |

| ASBU B0-RSEQ: Monitoreo y medición de la performance (Beneficios) |  |
| --- | --- |
| Areas clave de performance | Beneficios |
| Acceso y equidad | No aplicable |
| Capacidad | Aumento en la capacidad del área de movimiento del aeropuerto mediante la optimización. |
| Eficiencia | Impacto positivo en la eficiencia, reflejado en una mayor productividad de la pista y mayores tasas de salida. |
| Medio ambiente | No aplicable. |
| Seguridad operacional | No aplicable |